ООО «ЦентрЭнергоЭксперт»

248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д.76А.

ИНН/КПП 4027111570/402701001ОГРН 1124027005541

т/ф. (4842)79-58-38, 79-58-19

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ 
СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Муниципального образования

Сельского поселения

«Деревня Шумятино»

Малоярославецкого района

Калужской области

на период с 2014 по 2024 год

Калуга, 2014

Содержание

1. Паспорт программы.	4

2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры.	7

2.1. Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения.	7

2.2. Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения.	14

2.3. Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения.	19

2.4. Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения.	21

2.5. Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения.	23

2.6. Краткий анализ существующего состояния системы сбора, вывоза, утилизации и захоронения твердых бытовых отходов.	24

3. План развития сельского поселения, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы на период действия генерального плана.	26

3.1. Перспективные показатели спроса на теплоснабжение.	27

3.2. Перспективные показатели спроса на услуги водоснабжения.	29

3.3. Перспективные показатели спроса на услуги водоотведения.	30

3.4. Перспективные показатели спроса на газоснабжения.	31

3.5. Перспективные показатели спроса на электроснабжения.	31

3.6. Перспективные показатели спроса системы сбора, вывоза, утилизации и захоронения твердых бытовых отходов.	32

4. Перечень мероприятий и целевых показателей программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры СП «Деревня Шумятино».	33

4.1. Перечень мероприятий и целевых показателей развития системы теплоснабжения.	33

4.2. Перечень мероприятий и целевых показателей развития системы водоснабжения.	35

4.3. Перечень мероприятий и целевых показателей развития системы водоотведения.	38

4.4. Перечень мероприятий и целевых показателей развития системы газоснабжения.	39

4.5. Перечень мероприятий и целевых показателей развития системы электроснабжения.	40

4.6. Перечень мероприятий и целевых показателей развития системы сбора, вывоза, утилизации и захоронения твердых бытовых отходов.	42

5. Анализ расходов на финансирование инвестиционных проектов, предусмотренных программой комплексного развития.	44

6. Обосновывающие материалы.	47

6.1. Организация реализации инвестиционных проектов, управление программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.	47

Приложения к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.	55

# 1. Паспорт программы.

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры СП «Деревня Шумятино» на период 2014-2024 годы. |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; Приказ Минрегиона №204 от 06 мая 2011 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; Федеральный закон от 30.12.2004г №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Федеральный закон №131 от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»; Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»; Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении». |
| Заказчик Программы | Администрация сельского поселения «Деревня Шумятино». |
| Разработчик Программы | Общество с ограниченной ответственностью «ЦентрЭнергоЭксперт», на основании договора № 47 от 01.09.2014 г. |
| Исполнители Программы | Администрация сельского поселения «Деревня Шумятино», предприятия коммунального комплекса сельского поселения. |
| Цель и задачи реализации Программы | 1. Реализация Генерального плана СП «Деревня Шумятино» и других документов территориального планирования. 2. Реализация стратегии устойчивого развития СП «Деревня Шумятино». 3. Обеспечение коммунальной инфраструктурой объектов жилищного и промышленного строительства. 4. Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям. 5. Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры, повышение их инвестиционной привлекательности. 6. Предпроектная укрупненная оценка необходимого объёма финансовых средств для реализации Программы. 7. Создание основы для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих поставку товаров и услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, теплоснабжения, утилизации твердых бытовых отходов. |
| Сроки и этапы реализации Программы | с 2014 до 2024 г. |
| Основные мероприятия Программы | Теплоснабжение: - Строительство новой блочно-модульной котельной на территории строительства общественных зданий. - Реконструкция котельной в д. Шумятино. - Организация индивидуального теплоснабжения в зонах застройки малоэтажными жилыми домами. Водоснабжение: - Капитальный ремонт водозаборных узлов в д. Шумятино, д. Терентьево, д. Панское. - Капитальный ремонт сетей водоснабжения в д. Шумятино, д. Терентьево, д. Панское; - Строительство систем централизованного водоснабжения на участках нового строительства. Водоотведение: Капитальный ремонт стационарного хранилища в д. Шумятино. - Капитальный ремонт стационарного хранилища в д. Шумятино. - Строительство очистных сооружений на участках строительства общественных зданий. Газоснабжение: - Газификация негазифицированных населенных пунктов сельского поселения. Электроснабжение: - Реконструкция существующих трансформаторных подстанций и сетей электроснабжения. - Строительство новых трансформаторных подстанций, распределительных пунктов, линий электропередач. Системы сбора, вывоза, утилизации и захоронения твердых бытовых отходов: - Организация селективного сбора твердых бытовых отходов. - Организация мест сбора и временного хранения твердых бытовых отходов на территории планируемой жилой застройки. |
| Объём финансирования Программы | Объём финансирования Программы определяется инвестиционными программами в зависимости от выбранного варианта развития и схем финансирования. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1.Технологические результаты: -повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения; -снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе. -повышение энергоэффективности 2.Коммерческий результат – повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса; 3.Бюджетный результат – снижение тарифов обеспечат снижение бюджетных расходов по бюджетным учреждениям, развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений; 4.Социальный результат - повышение качества и доступность коммунальных услуг, обеспечат благоприятный социальный климат. |
| Контроль и мониторинг за исполнением Программы | Программа реализуется на территории муниципального образования СП «Деревня Шумятино». Координатором Программы является Администрация сельского поселения «Деревня Шумятино». Для оценки эффективности реализации Программы Администрацией СП «Деревня Шумятино» будет проводиться ежегодный мониторинг. Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация СП «Деревня Шумятино» в пределах своих полномочий в соответствии с действующим законодательством. |

- 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры.

- 2.1. Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения.

Анализ существующего положения системы теплоснабжения сделан на основе схемы теплоснабжения СП «Деревня Шумятино» на период 2014-2029г.г.

В состав сельского поселения «Деревня Шумятино» входят следующие населенные пункты: деревня Шумятино, деревня Заболотное, деревня Адлеровка, деревня Алехново, деревня Бородухино, деревня Величково, деревня Дубровка, деревня Игнатьевское, село Карижа, деревня Костино, деревня Панское, деревня Подольное, деревня Терентьево, деревня Трубицино, деревня Черкасово, деревня Чуркино, деревня Шубинка.

Жилой фонд сельского поселения «Деревня Шумятино» сформирован несколькими типами жилой застройки и включает в себя индивидуальную и малоэтажную жилую застройку.

Централизованное теплоснабжение присутствует в здании администрации сельского поселения расположенной в д. Шумятино, МОУ «Панская общеобразовательная школа-интернат основного общего образования» и в Федеральном казенном учреждении "Загородный Дом приемов МВД РФ" "Русичи". Теплоснабжение жилых и общественных зданий в других населенных пунктах сельского поселения осуществляется от индивидуальных источников тепла: газовых котлов или печного отопления. Услуги по производству и передаче тепловой энергии на территории сельского поселения осуществляет только УМП «Малоярославецстройзаказчик» (информационная карта предприятия приведена ниже).

Централизованное горячее водоснабжение в сельском поселении присутствует только в ФКУ ЗДП «Русичи».

Таблица 2.1.1.

Информационная карта УМП «Малоярославецстройзаказчик».

| Наименование | Унитарное муниципальное предприятие «Малоярославецстройзаказчик» |
| --- | --- |
| ИНН | 4011004163 |
| КПП | 40 101001 |
| ОГРН | 1024000692264 |
| ОКПО | 90213633 |
| Юридический адрес | 249061, Калужская Область, Малояросла-вецкий район, с. Кудиново, ул. Цветкова, 3 |
| Фактический адрес | 249094, Калужская Область, г. Малоярославец, ул. Горького, д. 33 |
| Расчетный счет | 40702810422230170329 |
| Корреспондентский счет | 30101810100000000612 |
| БИК | 042908612 |
| Генеральный директор | Целовальников Владимир Николаевич |
| Телефон | 8(48431)2-14-29 |

Таблица 2.1.2.

Описание котельной д. Шумятино.

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Структура основного оборудования | Вид основного топлива – природный газ. Котлоагрегаты: КЧМ-7 "ГНОМ" – 2 шт. |
| Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки | Установленная тепловая мощность 0,12 Гкал/ч (0,14 МВт) |
| Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | Располагаемая тепловая мощность 0,12 Гкал/ч (0,14 МВт) Подключенная тепловая нагрузка (с учетом потерь и собственных нужд) Отопление: 0,066 Гкал/ч (0,07 МВт) |
| Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной 0,002 Гкал/ч Тепловая мощность нетто 0,118 Гкал/ч (0,137 МВт) |
| Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса | 2002 год |
| Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии – источник комбинированной выработки тепловой энергии и электрической энергии) | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует |
| Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 95/70°С; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям |
| Среднегодовая загрузка оборудования | Производство тепловой энергии котельной 68 Гкал/год: полезный отпуск тепловой энергии 66 Гкал/год |
| Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Способ учета тепловой энергии – расчетный |
| Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии отсутствует |
| Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют |

Таблица 2.1.3.

Описание котельной д. Панское.

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Структура основного оборудования | Вид основного топлива – электрическая энергия. Котлоагрегаты: РУСНИТ 2100 – 2 шт. |
| Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки | Установленная тепловая мощность 0,17 Гкал/ч (0,198 МВт) |
| Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | Располагаемая тепловая мощность 0,17 Гкал/ч (0,198 МВт) Подключенная тепловая нагрузка (с учетом потерь и собственных нужд) Отопление: 0,134 Гкал/ч (0,155 МВт) |
| Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной 0 Гкал/ч Тепловая мощность нетто 0,17Гкал/ч (0,198 МВт) |
| Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса | Н/У |
| Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии – источник комбинированной выработки тепловой энергии и электрической энергии) | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует |
| Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Регулировка производится вручную в зависимости от температуры окружающей среды при помощи терморегулятора установленного на котле |
| Среднегодовая загрузка оборудования | Производство тепловой энергии котельной 682Гкал/год: полезный отпуск тепловой энергии 682 Гкал/год |
| Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Учет отпущенной тепловой энергии не осуществляется |
| Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии отсутствует |
| Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют |

Таблица 2.1.4.

Описание котельной ФКУ ЗДП «Русичи».

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Структура основного оборудования | Вид основного топлива – природный газ. Котлоагрегаты: Vitoplex – 5 шт. |
| Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки | Установленная тепловая мощность 3 Гкал/ч (3,5 МВт) |
| Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | Располагаемая тепловая мощность 3 Гкал/ч (3,5 МВт) Подключенная тепловая нагрузка (с учетом потерь и собственных нужд) Отопление: 1,5 Гкал/ч (1,74 МВт) |
| Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной 0 Гкал/ч Тепловая мощность нетто 3Гкал/ч (3,5 МВт) |
| Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса | 2009 год |
| Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии – источник комбинированной выработки тепловой энергии и электрической энергии) | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует |
| Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 95/70°С; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям |
| Среднегодовая загрузка оборудования | Производство тепловой энергии котельной 4297Гкал/год: полезный отпуск тепловой энергии 3806 Гкал/год |
| Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Учет отпущенной тепловой энергии не осуществляется |
| Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии отсутствует |
| Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют |

Таблица 2.1.5.

Баланс тепловой мощности котельной СП «Деревня Шумятино».

| № п/п | Котельная | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Резерв (дефицит) мощности, Гкал/ч | Загрузка котельной, % от располагаемой мощности | Потери тепловой энергии при ее передаче, Гкал/ч | Потери тепловой энергии при ее передаче, % от отпущенной тепловой мощности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отопительная котельная д. Шумятино (УМП "Малоярославецстройзаказчик") | 0,12 | 0,12 | 0,002 | 0,118 | 0,066 | 0,052 | 55 | 0 | 0 |
| 2 | Отопительная котельная д. Панское (ФКУ "Русичи") | 3 | 3 | 0 | 3 | 1,5 | 1,390 | 50 | 0,11 | 7,3 |
| 3 | Отопителная котельная "Панская школа-интернат" | 0,17 | 0,17 | 0 | 0,17 | 0,134 | 0,036 | 79 | 0 | 0 |

Таблица 2.1.7.

Динамика утвержденных тарифов на теплоснабжение для 
УМП «Малоярославецстройзаказчик» за последние четыре года.

| Период | 2011 г. | 01.01- 30.06. 2012 г. | 01.07- 31.08. 2012 г. | 01.09- 31.12. 2012 г. | 01.01- 30.06. 2013 г. | 01.07- 31.12. 2013 г. | 01.01.-30.06. 2014 | 01.07- 31.12. 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф руб./Гкал | 1176,1 | 1176,1 | 1246,7 | 1312,8 | 1312,8 | 1531,9 | 1531,9 | 1593,2 |

Описание существующих технических и технологических проблем в системе теплоснабжения поселения.

Проблемой организации качественного теплоснабжения СП «Деревня Шумятино является износ котельного оборудования котельной д. Шумятино.

Износ котельного оборудования – является проблемой системы теплоснабжения сельского поселения. Нормативный срок службы котлов установленных в котельной составляет 10 лет. После указанного срока необходимо проводить мероприятия по продлению срока службы котельного оборудования. Опыт эксплуатации данных котлов показал, что при условии выполнения всех плановых, текущих и капитальных ремонтов срок их службы увеличивается до 20 лет. К 2024 году срок службы котельных агрегатов котельной расположенной в д. Шумятино превысит 20 лет соответственно к этому периоду следует подготовить мероприятия по замене существующих котельных агрегатов на новые соответствующей мощности.

## 2.2. Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения.

Анализ существующего положения системы водоснабжения сделан на основе схемы водоснабжения и водоотведения СП «Деревня Шумятино» на период 2014-2024г.г.

На территории сельского поселения «Деревня Шумятино» централизованное холодное водоснабжение присутствует в следующих населенных пунктах: д. Шумятино, д. Панское, д. Терентьево, ФКУ ЗДП «Русичи». Система централизованного водоснабжения включает в себя 4 водозаборных узла расположенных в населенных пунктах сельского поселения.  Объекты водозабора и сети водоснабжения д. Шумятино и д. Терентьево состоят на балансе ООО «Шумятино», в д. Панское объекты водозабора и сети водоснабжения принадлежат Фонду имущества Калужской области. На территории ФКУ ЗДП «Русичи» объекты водозабора и сети водоснабжения принадлежат ФКУ ЗДП «Русичи». ООО «Шумятино» не имеет лицензии на водоснабжение и водоотведение населения и административных учреждений находящихся на территории сельского поселения.

Водоснабжение населения и административных зданий д. Шумятино и д. Терентьево осуществляется от водозаборных узлов принадлежащих ООО «Шумятино», расположенных на территории населенных пунктов. Подача воды в систему централизованного водоснабжения осуществляется от двух артезианских скважин и двух водонапорных башен рожновского типа. В д. Панское водоснабжение населения осуществляется от водозаборного узла принадлежащего Фонду имущества Калужской области и расположенного на территории населенного пункта (1 артезианская скважина и 1 водонапорная башня). На территории ФКУ ЗДП «Русичи» водоснабжение корпусов, административных зданий и общежития осуществляется от двух артезианских скважин через станцию второго подъема.

Сооружения очистки, подаваемой в систему централизованного водоснабжения воды, на водозаборных узлах отсутствуют.

Основные технические характеристики объектов водозаборных узлов приведены в таблице 2.2.1. Характеристики водопроводных сетей приведены в таблице 2.2.2.

Таблица 2.2.1.

Основные технические характеристики объектов водозаборных узлов муниципального образования сельское поселение «Деревня Шумятино».

| № п/п | Наименование |  | Характеристика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Водозаборный узел д. Шумятино |  |  |  |
| 1. | Артезианская скважина |  |  |  |
| 1.1. | Местонахождение |  | Центр д. Шумятино |  |
| 1.2. | Год ввода в эксплуатацию |  | н/у |  |
| 1.3. | Характеристики насосного оборудования: |  |  |  |
| 1.3.1. | Марка |  | ЭЦВ-8-6,5-85 |  |
| 1.3.2. | Электрическая мощность |  | 3 кВт |  |
| 1.3.3. | Производительность |  | 6,5 м3/час |  |
| 1.3.4. | Напор |  | 65 м |  |
|  |  | Водозаборный узел ФКУ ЗДП «Русичи» |  |  |
| 2. |  | Артезианская скважина №1 |  |  |
| 2.1. |  | Местонахождение |  | ФКУ ЗДП «Русичи» д. Панское |
| 2.2. |  | Год ввода в эксплуатацию |  | 2008 |
| 2.3 |  | Глубина |  | 85м |
| 2.4. |  | Характеристики насосного оборудования: |  |  |
| 2.4.1. |  | Марка |  | Sumoto |
| 2.4.2. |  | Электрическая мощность |  | 5.5 кВт |
| 2.4.3. |  | Производительность |  | 7,5 м3/час |
| 2.4.4. |  | Напор |  | 102м |
| 3. |  | Артезианская скважина №2 |  |  |
| 3.1. |  | Местонахождение |  | ФКУ ЗДП «Русичи» д. Панское |
| 3.2. |  | Год ввода в эксплуатацию |  | 2008 |
| 3.3 |  | Глубина |  | 71м |
| 3.4. |  | Характеристики насосного оборудования: |  |  |
| 3.4.1. |  | Марка |  | Sumoto |
| 3.4.2. |  | Электрическая мощность |  | 5.5 кВт |
| 3.4.3. |  | Производительность |  | 7,5 м3/час |
| 3.4.4. |  | Напор |  | 102м |
| Водозаборный узел д. Терентьево |  |  |  |  |
| 4. |  | Артезианская скважина |  |  |
| 4.1. |  | Местонахождение |  | Западная окраина д. Терентьево |
| 4.2. |  | Год ввода в эксплуатацию |  | н/у |
| 4.3. |  | Характеристики насосного оборудования: |  |  |
| 4.3.1 |  | Марка |  | ЭЦВ-5-6,5-80 |
| 4.3.2 |  | Электрическая мощность |  | 3 кВт |
| 4.3.3 |  | Производительность |  | 6,5 м3/час |
| 4.3.4. |  | Напор |  | 80 м |

| № п/п | Наименование |  | Характеристика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водозаборный узел д. Панское |  |  |  |  |
| 5. |  | Артезианская скважина |  |  |
| 5.1. |  | Местонахождение |  | Южная окраина д. Панское |
| 5.2. |  | Год ввода в эксплуатацию |  | н/у |
| 5.3. |  | Характеристики насосного оборудования: |  |  |
| 5.3.1. |  | Марка |  | н/у |
| 5.3.2. |  | Электрическая мощность |  | н/у |
| 5.3.3. |  | Производительность |  | н/у |
| 5.3.4. |  | Напор |  | н/у |
| Станция второго подъема ФКУ ЗДП «Русичи» |  |  |  |  |
| 6. |  | Местонахождение |  | ФКУ ЗДП «Русичи» д. Панское |
| 6.1. |  | Год ввода в эксплуатацию |  | 1988 |
| 6.2. |  | Производительность |  | 36м3 |
| 6.3. |  | Подключенная нагрузка |  | 13м3 |
| № п/п |  | Наименование |  | Характеристика |
| 6.4. |  | Характеристики насосного оборудования: |  |  |
| 6.4.1 |  | Марка |  | PENTAIR |
| 6.4.2. |  | Электрическая мощность |  | 12,8 |
| 6.4.3. |  | Производительность |  | 156м3/сутки |
| 6.4.4 |  | Напор |  | 79,5м |
| 6.4.5. |  | Количество насосов |  | 3шт |

Также с системе водоснабжения ФКУ ЗДП «Русичи» для подачи воды потребителям используются 4 подземных резервуара чистой воды объемом 100м3 каждый.

На момент разработки схемы водоснабжения и водоотведения СП «Деревня Шумятино» в системе водоснабжения населенных пунктов используются водопроводные сети выполненные из стали, чугуна и полиэтилена диаметром от 32 до 200мм. Общая протяженность сетей холодного водоснабжения составляет 10091 м.

Все объекты системы централизованного водоснабжения расположенные в д. Шумятино и д. Терентьево принадлежат ООО «Шумятино», в д. Панское все объекты системы централизованного водоснабжения принадлежат Фонду имущества Калужской области. Все объекты систем централизованного водоснабжения ФКУ ЗДП «Русичи» принадлежат ФКУ ЗДП «Русичи». Информационные карты организаций приведены ниже.

Информационная карта ООО «Шумятино»

| ИНН | 4011013538 |
| --- | --- |
| КПП | 401101001 |
| ОГРН | 1044003800884 |
| ОКПО | 03641248 |
| Юридический адрес | 249060 Калужская область, Малоярославецкий р-он, д. Шумятино |
| Фактический адрес | 249060 Калужская область, Малоярославецкий р-он, д. Шумятино |
| Генеральный директор | Хотимский Дмитрий Владимирович |
| Телефон | 8(48431) 37-323 |

Информационная карта ФКУ ЗДП «Русичи»

| ИНН | 4011000176 |
| --- | --- |
| КПП | 401101001 |
| ОГРН | 1024000692242 |
| ОКПО | 08580037 |
| Юридический адрес | 249096 Калужская область, Малоярославецкий р-он, д. Панское |
| Фактический адрес | 249096 Калужская область, Малоярославецкий р-он, д. Панское |
| Генеральный директор | Доможиров Валерий Константинович |
| Телефон | 8(48431)3-72-30; 3-72-91 |

Информационная карта Фонд имущества Калужской области

| ИНН | 4000000216 |
| --- | --- |
| КПП | 401101001 |
| ОГРН | 1024001188991 |
| ОКПО | 22892631 |
| Юридический адрес | 248000 Калужская область, г. Калуга, пл. Старый торг, д. 5 |
| Фактический адрес | 248000 Калужская область, г. Калуга, пл. Старый торг, д. 5 |
| Директор | Мазина Нина Алексеевна |
| Телефон | 8(4842) 57-48-27 |

Таблица 2.2.4.

Динамика утвержденных тарифов на водоснабжение для 
ФКУ ЗДП «Русичи» за последние четыре года.

| Период | 2011 г. | 01.01.- 30.06.2012 г. | 01.07.- 31.08.2012 г. | 01.09.- 31.12.2012 г. | 01.01.- 30.06.2013 г. | 01.07.- 31.12.2013 г. | 01.01.-30.06.2014 | 01.07.-31.12.2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф руб/м3 | 20,18 | 20,18 | 21,39 | 22,43 | 22,43 | 24,69 | 24,69 | 24,69 |

Описание существующей системы коммерческого учета питьевой воды.

На водозаборных узлах сельского поселения приборы  учета поднятой воды отсутствуют У абонентов сельского поселения приборы учета потребляемой горячей и питьевой воды отсутствуют. Учет осуществляется по нормативу. Водоснабжающие организации ведут работу по информированию потребителей о требованиях законодательства Российской Федерации, касающихся установки приборов учета воды (Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

Описание существующих технических и технологических проблем в системе водоснабжения СП «Деревня Шумятино».

Основной проблемой системы централизованного водоснабжения сельского поселения «Деревня Шумятино» является длительное отсутствие эксплуатирующей организации, ввиду чего объекты водоснабжения и водопроводные сети находящиеся на территории д. Шумятино, д. Панское, д. Терентьево находятся в неудовлетворительном состоянии и нуждаются в капитальном ремонте.

## 2.3. Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения.

Анализ существующего положения системы водоотведения сделан на основе схемы водоснабжения и водоотведения СП «Деревня Шумятино» на период 2014-2024г.г.

На территории сельского поселения система централизованного водоотведения имеется в д. Шумятино, д. Панское и ФКУ ЗДП «Русичи». В д. Шумятино канализирована только улица Молодежная. Система водоотведения д. Шумятино состоит из самотечного коллектора – 557м, по которому стоки транспортируются в отстойник, а затем по мере заполнения откачиваются. В д. Панское канализирована только улица Юбилейная. Система водоотведения д. Панское состоит из самотечного коллектора – 574м, по которому стоки транспортируются в отстойник, а затем по мере заполнения откачиваются Система водоотведения ФКУ ЗДП «Русичи» состоит из самотечного коллектора – 1496м, по которому стоки транспортируются на канализационную насосную станцию (КНС), с КНС по напорному коллектору – 727м стоки транспортируются на очистные сооружения.

Ливневая канализация в сельском поселении отсутствует. Неорганизованного поверхностного стока в системы водоотведения не производится.

Таблица 2.3.1.

Динамика утвержденных тарифов на водоотведение для 
ФКУ ЗДП «Русичи» за последние четыре года.

| Период | 2011 г. | 01.01.- 30.06.2012 г. | 01.07.- 31.08.2012 г. | 01.09.- 31.12.2012 г. | 01.01.- 30.06.2013 г. | 01.07.- 31.12.2013 г. | 01.01.-30.06.2014 | 01.07.-31.12.2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф руб/м3 | 15,19 | 15,19 | 16,1 | 16,87 | 16,87 | 17,74 | 14,41 | 14,41 |

Описание существующих технических и технологических проблем в системе водоотведения СП «Деревня Шумятино».

В настоящее время проблемой системы водоотведения сельского поселения «Деревня Шумятино» является значительный износ отстойника стационарного хранилища пасположенного в д. Шумятино.

- 2.4. Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения.

На территории МО СП «Деревня Шумятино» газифицированы пять населенных пунктов: д. Шумятино, д. Терентьево, д. Шубинка, д. Величково, д. Панское. Газоснабжение населенных пунктов сельского поселения осуществляется от газораспределительной станции (ГРС) «Малоярославец». ГРС «Малоярославец» получает газ от магистрального газопровода Дашава - Киев - Брянск - Москва. Отвод от магистрального газопровода введен в эксплуатацию в 1966 г. Газ потребителям МО СП «Деревня Шумятино» подается по выходной нитке межпоселкового газопровода, с давлением на выходе 6-12 гкс/см2 (диаметр 219 мм, толщина стенки 5 мм, сталь).  Подача газа потребителям производится по трехступенчатой схеме. Для снижения давления установлены 3 шкафных и стационарных газорегуляторных пункта. Газифицированы 144 квартиры в индивидуальных жилых домах и 2 коммунально-бытовых объекта.

На территории поселения проложены газопроводы среднего и низкого давления, газопроводы – вводы общей протяженностью 10,481 км.

Газовое хозяйство на территории поселения обслуживается ОАО «Малоярославецмежрайгаз». Часть газопроводов и ГРП находятся на балансе ОАО «Малоярославецмежрайгаз».  Расчетами за поставленный газ занимается ООО «Газпром Межрегионгаз Калуга». По газопроводам, находящимся в собственности или полученных на других законных основаниях ОАО «Малоярославецмежрайгаз» устанавливают дифференцированные тарифы на услуги по транспортировке газа, которые утверждаются Приказами ФСТ России Министерства конкурентной политики и тарифов по Калужской области, в зависимости от объемов потребления газа по группам конечных потребителей. Сведения о тарифах за 2009-2013г.г. приведены в таблице 2.4.1.

ОАО Малоярославецмежрайгаз» заключает договора по транспортировке газа с юридическими лицами. Договор по транспортировке газа населению ОАО «Малоярославецмежрайгаз» заключен с ООО «Газпром Межрегионгаз Калуга». Населением заключены договора поставки газа с ООО «Газпром Межрегионгаз Калуга». Оптовые и розничные цены природного газа по Калужской области устанавливаются Приказами ФСТ России и Министерства конкурентной политики и тарифов по Калужской области.

За период 2010-2013г.г. аварий в системе газоснабжения сельского поселения не было. Существующих проблем в системе газоснабжения нет.

Существующих проблем в системах газоснабжения нет. Средний износ производственных фондов составляет 70-80%.

Сжиженный газ потребителями сельского поселения используется в основном в качестве топлива для приготовления пищи и горячей воды населению.

Таблица 2.4.1.

Тарифы на услуги по передаче газа 
ОАО «Малоярославецмежрайгаз» с 2009 по 2013 г.

| Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям (руб./1000 м3) по группам потребителей с объемом потребления газа (млн. м3/год) |  |  |  |  |  |  |  |  | Тариф на услуги по транспортировке газа в транзитном потоке (руб./1000 м3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| свыше 500 | от 100 до 500 вклю-читель-но | от 10 до 100 вклю-читель-но | от 01 до 10 вклю-читель-но | от 0,1 до 1 вклю-читель-но | от 0,01 до 0,1 вклю-читель-но | до 0,01 вклю-читель-но | Население |  |  |
| с 1 января 2009 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 199,16 | 281,98 | 468,33 | 592,56 | 592,56 | 592,56 | 592,56 | 538,34 |  | 10,33 |
| Для конечных потребителей (объемов газа), отнесенных к другой группе в связи с изменением подходов к отнесению (переходом на отнесение конечных потребителей исходя из объемов потребления газа отдельно по точкам подключения сетей конечного потребителя к газораспределительным сетям). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В т.ч. потребителей ранее числившихся в группе с объемом потребления газа от 10 до 100 млн. м3 включительно. |  |  | 468,33 | 468,33 | 468,33 | 468,33 |  |  |  |
| с 1 января 2010 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 209,18 | 291,26 | 455,44 | 578,57 | 607,30 | 701,70 | 742,74 | с 01.01 | С 01.04. | 16,70 |
|  |  |  |  |  |  |  | 565,26 | 650,05 |  |
| с 1 января 2011 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211,44 | 293,53 | 457,72 | 621,92 | 679,38 | 794,32 | 847,68 | с 01.01 | С 01.04. | 31,57 |
|  |  |  |  |  |  |  | 682,55 | 747,39 |  |
| с 1 июля 2012 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 243,15 | 337,56 | 526,37 | 715,19 | 781,27 | 913,44 | 974,81 | 859,50 |  | с 1 января 2011 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,57 |
| 1 июля 2013 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 272,43 | 373,81 | 576,57 | 779,33 | 880,71 | 1037,85 | 1118,95 | 988,43 |  | 31,57 |

- 2.5. Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения.

Услуги по передаче электрической энергии осуществляет филиал «Калугаэнерго» ОАО «Межрегиональная сетевая компания Центра и Приволжья».

Электроснабжение сельского поселения «Деревня Шумятино» производится от подстанции 110/35/10 кВ «Черкасово», год ввода в эксплуатацию – 1974 г., установленная мощность трансформаторов – 2х10 МВА, нагрузка по результатам зимнего замерного дня 15.12.2010 составила – 11,1МВА и подстанции 110/10 кВ «Радищево», год ввода в эксплуатацию – 1976 г., установленная мощность трансформаторов – 2х16 МВА, нагрузка по результатам зимнего замерного дня 19.12.2012 составила – 17 МВА.

По территории сельского поселения проходят высоковольтные линии электропередачи:

– ЛЭП 110 кВ «Черкасово-Калужская»;

– ЛЭП 35 кВ «Черкасово - Ерденево»;

– ЛЭП 35 кВ «Черкасово - Кудиново»;

Потребителями электроэнергии на рассматриваемой территории являются население, сельскохозяйственные потребители и объекты строительства.

Распределение электроэнергии потребителям производится как непосредственно с шин подстанции, так и через распределительные пункты и трансформаторные подстанции.

Существует возможность присоединения дополнительных мощностей. Техническое состояние сетей электроснабжения - удовлетворительное.

- 2.6. Краткий анализ существующего состояния системы сбора, вывоза, утилизации и захоронения твердых бытовых отходов.

Анализ существующего состояния системы сбора, вывоза, утилизации и захоронения ТБО сделан на основе генеральной схемы очистки территории сельского поселения «Деревня Шумятино» Малоярославецкого района Калужской области,  на период 2013-2017г.г., утвержденной постановлением администрации СП «Деревня Шумятино» №42-а от 02.10.2013г.

Услуги по сбору ТБО на территории сельского поселения «Деревня Шумятино» предоставляет ООО  «Наш Дом», утилизация ТБО производится на Спас-Деменском Полигоне ТБО.

В настоящее время на территории СП «Деревня Шумятино» сбор мусора (ТБО) ведется достаточно четко в следствии чего несанкционированные свалки на территории СП отсутствуют. ООО УК «ЭкоУют» осуществляет своевременный сбор мусора с территории СП и транспортировку на полигон ТБО который расположен в Спас-Деменском районе.

Мусор (ТБО) собирается в мешки грузится и вывозится автомобилем САЗ.

Санитарная очистка территории сельского поселения. Объектами очистки в СП «Деревня Шумятино» являются: территория домовладений, улицы и подъезды, объекты культурно-бытового назначения, территории организаций, парки, скверы, места общественного пользования, места отдыха и объекты социальной сферы (клуб, школа, детский сад, ФАП,магазины). Сбор ТБО по местам общественного пользования и местам отдыха круглогодично осуществляется силами работников администрации СП «Деревня Шумятино», Трубицинского СДК и «Панской общеобразовательной школы-интерната».

Возле организаций, учреждений и объектов культурно-бытового назначения установлены урны. Очистка урн осуществляется систематически по мере их наполнения. За содержание урн в чистоте несут ответственность организации, учреждения, осуществляющие уборку закрепленных за ними территорий.

Сбор мусора на территории домовладений и уборка прилегающих территорий регламентируется «Правилами благоустройства территории СП «Деревня Шумятино», утвержденными Решением Сельской Думы СП « Деревня Шумятино» №11 от 29.03.2007г.

Сбор мусора (ТБО) по остальным населенным пунктам входящим в состав сельского поселения производится в типовые контейнеры, размещенные на оборудованных контейнерных площадках.

Контейнерные площадки, предназначенные для сбора и хранения ТБО, размещаются в установленном порядке и удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м.

На территории СП «Деревня Шумятино» оборудованы 3 контейнерные площадки, на которых установлены 3 контейнера емкостью по 8м3 каждый. Площадки для размещение контейнеров имеют: удобные подъездные пути для автотранспорта, водонепроницаемое покрытие (асфальт, бетон и т.п.), трехстороннее ограждение.

Тарифы. На территории СП «Деревня Шумятино» на основании решения Сельской Думы СП «Деревня Шумятино» №12 от 15.04.10г. действуют нормы накопления мусора (ТБО) для частного жилого фонда –1,79м3/чел.. Расценка для населения в месяц составляет – 40руб./чел.

Жидкие бытовые отходы. К жидким бытовым отходам относятся нечистоты, помои и другие бытовые стоки. Количество накапливаемых жидких бытовых отходов зависит как от условий их образования (наличие водопровода, ванн, других элементов благоустройства), так и от конструкций и устройства выгребных ям. Глубина выгреба зависит от уровня грунтовых вод, но не должна быть более 30 м. Не допускается наполнение выгреба нечистотами выше, чем до 0,35 м от поверхности земли. Выгреб следует очищать по мере его заполнения, но не реже одного раза в 6 мес. Запрещается сливать жидкие отходы и сточные воды из домов, не оборудованных канализацией, в колодцы, водостоки ливневой канализации, придорожные канавы, на грунт.

Около 90% застройки  индивидуального жилищного строительства СП «Деревня Шумятино» имеет индивидуальные системы канализации. Сбор жидких бытовых отходов обеспечивает специализированная организация, имеющая лицензию и специализированную технику.

Описание существующих проблем в системах сбора и утилизации твердых бытовых отходов.

Основной проблемой в системе утилизации твердых бытовых отходов СП «Деревня Шумятино», может стать повышение в ближайшей перспективе тарифов на сбор и утилизацию ТБО.  Обусловлено появление данной проблемы закрытием полигона утилизации ТБО в д. Ерденево (ООО «НовоГрант»).  Из-за закрытия данного полигона собранные твердые бытовые отходы необходимо транспортировать для утилизации на полигон г. Спас-Деменск, что в связи со значительной территориальной удаленностью приводит к увеличению расходов на транспортировку, вызывает необходимость приобретения дополнительной техники.

- 3. План развития сельского поселения, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы на период действия генерального плана.

Генеральный план СП «Деревня Шумятино» разработан в соответствии с Градостроительным кодексом РФ и другими действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Калужской области и Малоярославецкого района. В нем определены основные параметры развития сельского поселения: перспективная численность населения, объемы жилищного строительства, необходимые для жилищно-гражданского строительства территории, основные направления развития транспортного комплекса и инженерной инфраструктуры.

В Генеральном плане сельского поселения принят стабилизационно-оптимистический вариант перспективной численности населения, предполагающий прирост населения за счет сезонного населения, увеличения рождаемости, миграции населения.

Таблица 3.1.

Прогноз увеличения численности населения СП «Деревня Шумятино».

| № п/п | Этапы Генерального плана | Численность населения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Современное состояние | 1053 человек |
| 2. | Первая очередь | 1050 человек |
| 3. | Расчетный срок | 1100 человек |

Основной целью жилищной политики поселения является формирование полноценной деревенской среды – комфортных условий проживания всех групп населения.

Для достижения основной цели жилищной политики, выдвинутой национальной и федеральными программами, Генеральный план предлагает решение следующих задач:

– сохранение и увеличение многообразия жилой среды и застройки, отвечающей запросам различных групп населения, размещение различных типов жилой застройки (коттеджной, секционной, различной этажности, блокированной) с дифференцированной жилищной обеспеченностью;

– ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда.

На территории сельского поселение комплексная жилая застройка будет осуществляться в существующих границах населенных пунктов, а именно:

- В д. Шумятино планируется строительство 153 домов коттеджного типа, общей площадью 21810 м2;

- В д. Костино планируется строительство 46 домов коттеджного типа, общей площадью 6900 м2;

- В д. Терентьево планируется строительство 378 домов коттеджного типа, общей площадью 56700 м2.

На территории сельского поселения в рамках действующей долгосрочной программы «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Калужской области» на 2011-2015 годы» реализуется проект строительства жилья на территории дер. Шумятино, 21,7 га.

Генеральным планом предполагается компактное развитие селитебной территории без увеличения плотности застройки и площади усадебных участков, размер приусадебных участков принимается от 10 соток на один участок.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по развитию системы культурно-бытового обслуживания:

- Строительства детского сада в д. Терентьево;

- Строительство центра досуга с библиотекой в д. Терентьево;

- Строительство спортивного зала и  спортивной площадки в д. Терентьево;

Сведения о прогнозируемом спросе на коммунальные ресурсы приведены ниже.

## 3.1. Перспективные показатели спроса на теплоснабжение.

Обеспечение перспективных жилых зон сельского поселения теплом, в соответствии с Генеральным планом, планируется осуществлять децентрализовано от индивидуальных источников тепла, использующих в качестве топлива природный газ.

Преимущества использования индивидуальных (поквартирных) источников тепла:

– разница в ценах на природный газ для автономных и существующих в системе централизованных источников тепла;

– отсутствие потерь при передаче тепловой энергии от источника к потребителю;

– возможность снижения затрат тепловой энергии за счет регулировки нагрузки самим потребителем.

Также немаловажной причиной отказа от централизованной системы теплоснабжения коттеджами является сложность проведения ремонтов на тепловых сетях, которые проходят по территории индивидуальных участков.

Теплоснабжение планируемых к постройке согласно Генерального плана детского сада, центра досуга и спортивного зала в д. Терентьево будет осуществляться от централизованного источника теплоснабжения. Мощность источника и прогноз тепловой нагрузки будет определен в ходе разработки проектно-сметной документации.

Прогноз нагрузок существующей централизованной системы теплоснабжения с 2014 до 2029 года приведен ниже.

Таблица 3.1.1.

Прогноз нагрузок централизованной системы теплоснабжения до 2029 года.

| № п/п | Населенный пункт | Установленная мощность (планируемая), Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый уровень (2013 г.) | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018-2023 гг. | 2023-2029 гг. |
| 1 | Отопительная котельная д. Шумятино (УМП "Малоярославецстрой-заказчик") | 0,12 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 |
| 2 | Отопительная котельная д. Панское (ФКУ "Русичи") | 3,00 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 3 | Отопительная котельная "Панская школа-интернат" | 0,170 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 |
| Итого |  | 3,290 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |

- 3.2. Перспективные показатели спроса на услуги водоснабжения.

В Генеральном плане сельского поселения предусмотрено строительство жилых и общественных зданий. Для их подключения к системе централизованного водоснабжения необходимо провести анализ существующих систем централизованного водоснабжения для определения суточного дебета артезианских скважин, мощности насосного оборудования и исправности резервуаров чистой воды.

Как уже было приведено в разделе 2.2., система централизованного водоснабжения на территории сельского поселения имеется в д. Шумятино, д. Панское, д. Терентьево. На территории остальных населенных пунктов в настоящий момент централизованное водоснабжение отсутствует. В перспективе развития системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения необходимо рассмотреть возможность строительства системы централизованного водоснабжения в д. Костино и развитие уже существующих систем централизованного водоснабжения.

Рассчитанная в соответствии с требованиями СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация» (Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*) нагрузка приведена в таблице 3.2.1.

Таблица 3.2.1.

Расчетная нагрузка на систему водоснабжения населенных пунктов.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. | Норма на 1 чел. л/сутки | Нагрузка на систему водоснабжения, м3/сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | д. Шумятино | 291 | 250 | 72,75 |
| 1.1. |  | 459 (исходя из расчета 3 чел на 1 дом.) – до 2023 г. | 250 | 114,75 |
| 2. | д. Терентьево | 65 | 250 | 16,25 |
| 2.1. |  | 1134 (исходя из расчета 3 чел на 1 дом.) – до 2023 г. | 250 | 283,5 |
| 2.2 | Детский сад на 100 мест | – | 30 на одного ребенка | 3 |
| 2.3 | Центр досуга с библиотекой. | Нагрузка будет определена в ходе разработки проектно-сметной документации. |  |  |
| 2.4 | Спортивный зал | Нагрузка будет определена в ходе разработки проектно-сметной документации. |  |  |
| 3. | д. Костино | 0 | 250 | 0 |
| 3.1 |  | 138 (исходя из расчета 3 чел на 1 дом.) – до 2023 г. | 250 | 34,5 |

- 3.3. Перспективные показатели спроса на услуги водоотведения.

Строительство общественных зданий на территории СП «Деревня Шумятино» в Генеральном плане сельского поселения предусмотрено на территории д. Терентьево.  В связи с вышеуказанным следует рассмотреть возможность строительства очистных сооружений для общественных зданий. На площадках нового строительства малоэтажного усадебного типа и существующей жилой застройки рекомендуется применять локальные очистные сооружения - комплексы емкостей (водонепроницаемые септики).

## 3.4. Перспективные показатели спроса на газоснабжения.

На момент разработки программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры газораспределительная сеть сельского поселения «Деревня Шумятино» включает следующие населенные пункты:

– д. Шумятино;

– д. Панское;

– д. Терентьево;

– д. Величково;

– д. Шубинка.

Остальные населённые пункты сельского поселения на момент разработки программы не газифицированы.

Газификация остальных населенных пунктов сельского поселения будет проведена до 2023 года.

- 3.5. Перспективные показатели спроса на электроснабжения.

Основными направлениями развития электроэнергетики городского поселения на перспективный период являются:

– снижение потерь электрической энергии при передаче, трансформации и потреблении;

– снижение удельных расходов топлива при производстве электроэнергии;

– создание экономически привлекательных условий для потребления электрической энергии в полупиковый и ночной период путем перехода промышленных потребителей и населения на тарифы, дифференцированные по времени суток.

Электроснабжение потребителей сельского поселения на перспективу предполагается от тех же источников электроснабжения.

Также на перспективу предлагается:

- провести реконструкцию существующих трансформаторных подстанций;

- строительство новых трансформаторных подстанций и линий электропередач на участках нового строительства.

При реконструкции действующих сетей необходимо максимально использовать существующие электросетевые сооружения. Решение об их ликвидации может быть принято только при соответствующем технико- экономическом обосновании.

Электроустановки должны выполняться, как правило, с применением типовых проектов или решений с учетом максимального применения комплектного электротехнического оборудования заводского изготовления

## 3.6. Перспективные показатели спроса системы сбора, вывоза, утилизации и захоронения твердых бытовых отходов.

Зоны планируемой застройки в СП «Деревня Шумятино» должны быть оборудованы местами для сбора и временного хранения твердых бытовых отходов в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

При временном хранении отходов в дворовых сборниках должна быть исключена возможность их загнивания и разложения. Поэтому срок хранения в холодное время года (при температуре -5 град. и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время (при плюсовой температуре - свыше +5 град.) не более одних суток (ежедневный вывоз). В каждом населенном пункте периодичность удаления твердых бытовых отходов согласовывается с местными учреждениями санитарно - эпидемиологической службы.

Для сбора твердых бытовых отходов следует применять в благоустроенном жилищном фонде стандартные металлические контейнеры. В домовладениях, не имеющих канализации, допускается применять деревянные или металлические сборники.

Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.
Размещение мест временного хранения отходов, особенно на жилой территории, необходимо согласовать с районным архитектором и районными санэпидстанциями.

В связи с закрытием полигона утилизации ТБО в д. Ерденево (ООО «НовоГрант»). возникла необходимость транспортировать ТБО для утилизации на полигон г. Спас-Деменск, что может привести к повышению тарифов в связи с увеличением расходов на транспортировку, и необходимостью приобретения дополнительной техники.

- 4. Перечень мероприятий и целевых показателей программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры СП «Деревня Шумятино».

- 4.1. Перечень мероприятий и целевых показателей развития системы теплоснабжения.

Основными целевыми показателями развития системы теплоснабжения сельского поселения «Деревня Шумятино» приведены в таблице 4.1.1.

Таблица 4.1.1.

Целевые показатели развития системы теплоснабжения 
СП «Деревня Шумятино».

| № п/п | Наименование показателя | Способ достижения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение надежного и бесперебойного теплоснабжения всех потребителей тепловой энергии. | Строительство новой блочно-модульной котельной на территории строительства общественных зданий. Реконструкция котельной в д. Шумятино. |
| 2. | Повышение энергетической эффективности источников тепловой энергии, сокращение потерь при передаче тепловой энергии. | Строительство новой блочно-модульной котельной на территории строительства общественных зданий. Реконструкция котельной в д. Шумятино. Осуществление теплоснабжения объектов индивидуальной жилищной застройки, а также вновь строящихся объектов малоэтажной застройки от индивидуальных источников тепла. |
| 3. | Снижение темпов роста тарифов на тепловую энергию. | Выполнение мероприятий приведенных в п.2 настоящей таблицы. |
| 4. | Обеспечение тепловой энергией перспективной жилой застройки. | Обеспечение теплоснабжения, предусмотренной в Генеральном плане сельского поселения, жилой застройки планируется от индивидуальных источников тепла. |

Подробное описание приведенных в таблице мероприятий приведено далее.

Строительство новой блочно-модульной котельной на территории строительства общественных зданий.

Согласно Генеральному плану сельского поселения «Деревня Шумятино» на территории населенного пункта д. Терентьево планируется строительство детского сада, центра досуга с библиотекой и спортивного зала. Для обеспечения зданий централизованным теплоснабжением необходимо строительство блочно-модульной котельной. Мощность котельной будет рассчитана при разработке проектно-сметной документации.

Реконструкция котельной в д. Шумятино.

Существующие проблемы в части износа оборудования, а также, повышение надежности системы теплоснабжения требуют в течение рассматриваемого периода проведения работ по реконструкции и техническому перевооружению существующего источника тепловой энергии.

Нормативный срок службы котлов, установленных в котельной д. Шумятино составляет 10 лет.  После указанного срока необходимо проводить мероприятия по продлению срока службы котельного оборудования. Учитывая данное обстоятельство, предлагаются следующие мероприятия:

– Реконструкция в 2023 году котельной в д. Шумятино. Это обосновано тем, что в 2023 году срок службы котлов составит более 20 лет (превысит нормативный срок службы).  Соответственно потребуется полная замена оборудования котельной.

К установке на перспективу предлагаются котлы соответствующие той же марке и производительности, что и действующие в настоящее время котлы. Поэтому перед началом проектирования реконструкции, необходимо выполнить экспертизу промышленной безопасности, с целью определения возможности размещения нового оборудования в существующем здании котельной.

В случае получения предписаний надзорных органов (до 2023 года – до этапа реконструкции) потребуется проведение мероприятий по продлению срока службы оборудования или корректировка сроков реконструкции котельной.

Организация индивидуального теплоснабжения в зонах застройки малоэтажными жилыми зданиями.

При разработке проектов планировки и проектов застройки для малоэтажной жилой застройки и застройки индивидуальными жилыми домами, необходимо предусматривать теплоснабжение от автономных источников тепловой энергии. Централизованное теплоснабжение малоэтажной застройки и индивидуальной застройки нецелесообразно по причине малых нагрузок и малой плотности застройки, ввиду чего требуется строительство тепловых сетей малых диаметров, но большой протяженности.

- 4.2. Перечень мероприятий и целевых показателей развития системы водоснабжения.

Основными целевыми показателями развития системы водоснабжения сельского поселения «Деревня Шумятино» приведены в таблице 4.2.1.

Таблица 4.2.1.

Целевые показатели развития системы водоснабжения 
СП «Деревня Шумятино».

| № п/п | Наименование показателя | Способ достижения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение надежного и бесперебойного водоснабжения потребителей. | Капитальный ремонт водозаборных узлов в д. Шумятино, д. Терентьево, д. Панское. Капитальный ремонт сетей водоснабжения в д. Шумятино, д. Терентьево, д. Панское. Строительство систем централизованного водоснабжения на участках нового строительства. |
| 2. | Обеспечение показателей качества, подаваемой потребителям по сетям централизованного водоснабжения питьевой воды | Своевременное проведение анализов соответствия воды санитарным нормам. Строительство станций подготовки воды. |
| 3. | Повышение энергетической эффективности системы водоснабжения, сокращение потерь воды при передаче. | Установка на водозаборных узлах частотных регуляторов насосного оборудования и приборов учета. Своевременное обслуживание сетей водоснабжения. |
| 4. | Снижение темпов роста тарифов на водоснабжение. | Выполнение мероприятий приведенных в п.3 настоящей таблицы. |

Подробное описание приведенных в таблице мероприятий приведено далее.

Капитальный ремонт водозаборных узлов в д. Шумятино, д. Терентьево,

д. Панское.

В настоящий момент основной проблемой системы централизованного водоснабжения сельского поселения «Деревня Шумятино» является длительное отсутствие эксплуатирующей организации, ввиду чего объекты водоснабжения и водопроводные сети находящиеся на территории д. Шумятино, д. Панское, д. Терентьево находятся в неудовлетворительном состоянии и нуждаются в капитальном ремонте. Капитальный ремонт водозаборных узлов позволит наладить бесперебойное водоснабжение потребителей сельского поселения.

Капитальный ремонт сетей водоснабжения.

Длительное отсутствие ремонта и обслуживания сетей водоснабжения привело к их материальному устареванию, частым порывам и загрязнению питьевой воды при ее транспортировке. Капитальный ремонт сетей водоснабжения необходимо провести для исключения потерь питьевой воды при ее транспортировке от водозабора до потребителей, а также для улучшения качества воды подаваемой потребителям.

Контроль качества питьевой воды.

В соответствии с требованиями Федерального закона №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 года и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» за качеством питьевой воды должен осуществляться санитарно-эпидемиологический надзор и производственный контроль.

В соответствии со статьей 25 Федерального закона № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» производственный контроль качества питьевой воды, подаваемой абонентам, с использованием централизованных систем водоснабжения, включает в себя отбор проб воды, проведение лабораторных исследований и испытаний на соответствие воды установленным требованиям и контроль за выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в процессе водоснабжения. Производственный контроль качества питьевой воды осуществляется организацией, осуществляющей холодное водоснабжение.

Производственный контроль качества питьевой воды в соответствии с рабочей программой осуществляется лабораториями индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, эксплуатирующих системы водоснабжения, или по договорам с ними лабораториями других организаций, аккредитованными в установленном порядке на право выполнения исследований (испытаний) качества питьевой воды.

Количество и периодичность проб воды в местах водозабора, отбираемых для лабораторных исследований, устанавливаются с учетом требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Требования к периодичности отбора проб и видам определяемых показателей приведены в таблице 4.2.2.

Таблица 4.2.2.

Требования к количеству и периодичности проб воды в местах водозабора.

| Виды показателей | Количество проб в течение одного года, не менее |  |
| --- | --- | --- |
|  | Для подземных источников | Для поверхностных источников |
| Микробиологические | 4 (по сезонам года) | 12 (ежемесячно) |
| Паразитологические | Не производятся | -"- |
| Органолептические | 4 (по сезонам года) | 12 (ежемесячно) |
| Обобщенные показатели | -"- | -"- |
| Неорганические и органические вещества | 1 | 4 (по сезонам года) |
| Радиологические | 1 | -"- |

Установка частотных регуляторов.

Установка частотных регуляторов на водозаборных узлах сельского поселения позволит значительно экономить электрическую энергию, ресурс насосного оборудования и сократить потери питьевой воды при ее передаче потребителям.

Строительство новых систем водоснабжения на участках нового строительства.

Согласно Генерального плана сельского поселения на территории д. Терентьево планируется строительство общественных зданий, а именно детского сада, центра досуга с библиотекой и спортивного зала. Для подключения этих зданий к системе водоснабжения д. Терентьево провести анализ существующей системы водоснабжения. В случае выявления недостатка мощности существующей системы водоснабжения необходимо рассмотреть возможность строительства новых объектов водоснабжения (бурение артезианских скважин и прокладка новых сетей водоснабжения) для подключения общественных зданий.

- 4.3. Перечень мероприятий и целевых показателей развития системы водоотведения.

Таблица 4.3.1.

Целевые показатели развития системы водоотведения 
СП «Деревня Шумятино».

| № п/п | Наименование показателя | Способ достижения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение надежности и бесперебойности водоотведения. | Капитальный ремонт стационарного хранилища в д. Шумятино. Строительство очистных сооружений на участках строительства общественных зданий. |
| 2. | Обеспечение качества очистки сточных вод и снижение негативного воздействия на окружающую среду. | Капитальный ремонт стационарного хранилища в д. Шумятино. Строительство очистных сооружений на участках строительства общественных зданий. |
| 3. | Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод. | Систематический контроль за состоянием и режимами рабо-ты насосного оборудования очистных сооружений. |

Капитальный ремонт очистных сооружений в д. Шумятино.

В связи с тем, что стационарное хранилище было введено в эксплуатацию более 40 лет назад, за время длительной эксплуатации, материал, из которого изготовлен отстойник хранилища, подвергся коррозии и как следствие начал разрушаться. Разрушение стенок отстойника может привести к попаданию неочищенных сточных вод в почву, что приведет к негативному воздействию на состояние окружающей среды.

Также при разработке проекта на капитальный ремонт (либо реконструкцию) стационарного хранилища необходимо рассмотреть возможность улучшения качества очистки сточных вод за счет внедрения современных технологий.

Строительство очистных сооружений на участках строительства общественных зданий.

Согласно Генерального плана сельского поселения на территории д. Терентьево планируется строительство общественных зданий, а именно детского сада, центра досуга с библиотекой и спортивного зала. На данный момент на территории д. Терентьево отсутствует система централизованного водоотведения поэтому необходимо рассмотреть возможность строительства новой системы водоотведения для подключения общественных зданий на территории их строительства.

Для перспективной жилой застройки рекомендуется применять локальные системы водоотведения (водонепроницаемые септики).

- 4.4. Перечень мероприятий и целевых показателей развития системы газоснабжения.

Таблица 4.4.1.

Целевые показатели развития системы газоснабжения 
СП «Деревня Шумятино».

| № п/п | Наименование показателя | Способ достижения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Развитие системы газоснабжения на территории сельского поселения. | Газификация негазифицированных населенных пунктов сельского поселения. |
| 2. | Расширение перечня зданий, теплоснабжение которых осуществляется за счет автономных источников тепла (АИТ), работающих на природном газе. | Газификация негазифицированных населенных пунктов сельского поселения. |

На момент разработки программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры газораспределительная сеть сельского поселения МО СП «Деревня Шумятино» включает в себя пять населенных пунктов: д. Шумятино, д. Терентьево, д. Шубинка, д. Величково, д. Панское.

- 4.5. Перечень мероприятий и целевых показателей развития системы электроснабжения.

Таблица 4.5.1.

Целевые показатели развития системы электроснабжения 
СП «Деревня Шумятино».

| № п/п | Наименование показателя | Способ достижения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Повышение надежности системы электроснабжения сельского поселения. | Реконструкция существующих трансформаторных подстанций. Реконструкция существующих сетей электроснабжения. |
| 2. | Обеспечение возрастающих нагрузок существующей застройки. | Реконструкция существующих трансформаторных подстанций, с заменой трансформаторов на более мощные. Реконструкция существующих сетей электроснабжения. Строительство новых трансформаторных подстанций. Строительство новых распределительных пунктов. Строительство линий электропередач. |
| 3. | Повышение энергетической эффективности систем электроснабжения, сокращение потерь электроэнергии при ее передаче. | Установка автоматических систем управления, распределительных пунктов и трансформаторных подстанций, монтаж самонесущих изолированных проводов. |
| 4. | Обеспечение подключения к сетям централизованного электроснабжения объектов планируемой жилой застройки. | Строительство новых трансформаторных подстанций на территориях нового строительства. Строительство новых распределительных пунктов. Строительство линий электропередач. |

Строительство новых и реконструкция существующих трансформаторных подстанций и линий электропередач, проведение капитального ремонта изношенного оборудования.

Для повышения надежности электроснабжения потребителей, покрытия возрастающих нагрузок существующей сохраняемой застройки и нового строительства необходимо выполнение следующих мероприятий:

– строительство новых трансформаторных подстанций на территориях нового строительства;

– реконструкция существующих трансформаторных подстанций;

– реконструкция существующих сетей;

– повышение эффективности и экономичности системы передачи электроэнергии путём установления автоматических систем управления, распределительных пунктов и трансформаторных подстанций, монтаж самонесущих изолированных проводов;

– проведение капитального ремонта изношенного оборудования и линий электропередач системы электроснабжения;

– строительство новых распределительных пунктов, монтаж линий электропередач, требуемых для перераспределения нагрузок между существующими потребителями, а также подключения новых потребителей и иных объектов.

## 4.6. Перечень мероприятий и целевых показателей развития системы сбора, вывоза, утилизации и захоронения твердых бытовых отходов.

Таблица 4.6.1.

Целевые показатели развития системы сбора, вывоза, утилизации и захоронения твердых бытовых отходов СП «Деревня Шумятино».

| № п/п | Наименование показателя | Способ достижения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Уменьшение количества ТБО направляемых для захоронения на полигон. | Организация селективного сбора твердых бытовых отходов. |
| 2. | Обеспечение сбора, вывоза и утилизации ТБО с территории планируемой жилой застройки. | Организация мест сбора и временного хранения ТБО. Организация вывоза, утилизации и захоронения ТБО в соответствии с требованиями нормативных документов, действующих в данной отрасли. |

Организация селективного сбора твердых бытовых отходов.

Для сокращения количества твердых бытовых отходов транспортируемых для утилизации и захоронения на полигонах ТБО в Генеральной схеме очистки территории сельского поселения предлагается организация селективного сбора отходов (бумага, стекло, пластик, текстиль, металл) в местах их образования, а также упорядочение и активизация работы предприятий, занимающихся сбором вторичных ресурсов.

Сбор отходов должен осуществляться по их видам и классам опасности. Смешивание отходов запрещается.

С целью недопущения размещения на свалке запрещенных видов отходов, следует согласовать с территориальным Управлением Роспотребнадзора и организацией, эксплуатирующей объекты захоронения отходов, перечень отходов, подлежащих к размещению на полигоне ТБО. Виды отходов, не подлежащие к размещению на полигоне ТБО должны передаваться с целью использования или обезвреживания предприятиям – потребителям, имеющим соответствующие лицензии и прочие разрешительные документы. Специфические отходы (лечебных учреждений, парикмахерских) включены в норму. Эти отходы являются весьма опасными вследствие содержания в них токсичных химических веществ и инфекционных начал; обращение с ними регламентируется СанПин 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений».

Организация мест сбора и временного хранения твердых бытовых отходов.

В районе перспективной застройки жилого фонда необходимо оборудовать места для сбора и временного хранения твердых бытовых отходов в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.
Размещение мест временного хранения отходов, особенно на жилой территории, необходимо согласовать с районным архитектором и районными санэпидстанциями.

- 5. Анализ расходов на финансирование инвестиционных проектов, предусмотренных программой комплексного развития.

Таблица 5.1.

Анализ расходов на финансирование инвестиционных проектов, предусмотренных программой комплексного развития.

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта, мероприятия | Источник финансирования | Сроки реализации | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Система теплоснабжения. |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство новой блочно-модульной котельной на территории строительства общественных зданий. | Бюджеты Калужской области, Малоярославецкого района, СП «Деревня Шумятино», средства частных инвесторов. | 2019-2023г.г. | Стоимость мероприятия будет определена при разработке проектно-сметной документации. |
| 1.2. | Реконструкция или капитальный ремонт котельной в д. Шумятино. |  | 2015-2023г.г. | Стоимость мероприятия будет определена при разработке проектно-сметной документации. |
| 2. Система водоснабжения. |  |  |  |  |
| 2.1. | Капитальный ремонт водозаборных узлов в д. Шумятино, д. Терентьево, д. Панское. | Бюджеты Калужской области, Малоярославецкого района, СП «Деревня Шумятино», средства частных инвесторов. | 2015- 2023г.г. | Стоимость мероприятия будет определена при разработке проектно-сметной документации. |
| 2.2. | Капитальный ремонт сетей водоснабжения в д. Шумятино, д. Терентьево, д. Панское. |  | 2015- 2023г.г. | Стоимость мероприятия будет определена при разработке проектно-сметной документации. |
| 2.3. | Строительство систем централизованного водоснабжения на участках нового строительства. |  |  | Стоимость мероприятия будет определена при разработке проектно-сметной документации. |

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта, мероприятия | Источник финансирования | Сроки реализации | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Система водоотведения. |  |  |  |  |
| 3.1. | Капитальный ремонт стационарного хранилища в д. Шумятино. | Бюджеты Калужской области, Малоярославецкого района, СП «Деревня Шумятино», средства частных инвесторов. | 2015- 2023г.г. | Стоимость мероприятия будет определена при разработке проектно-сметной документации. |
| 3.2. | Строительство очистных сооружений на участках строительства общественных зданий. |  | 2015- 2023г.г. | Стоимость мероприятия будет определена при разработке проектно-сметной документации |
| 4. Система газоснабжения. |  |  |  |  |
| 4.1. | Газификация негазифицированных населенных пунктов сельского поселения. | Бюджеты Калужской области, Малоярославецкого района, СП «Деревня Шумятино», средства частных инвесторов. | 2015- 2023г.г. | В соответствии с проектной документацией. |
| 5. Система электроснабжения. |  |  |  |  |
| 5.1. | Реконструкция существующих трансформаторных подстанций и сетей электроснабжения. | Бюджеты Калужской области, Малоярославецкого района, СП «Деревня Шумятино», средства частных инвесторов. | 2015- 2023г.г. | В соответствии с проектной документацией. |
| 5.2. | Строительство новых трансформаторных подстанций, распределительных пунктов, линий электропередач. |  | 2015- 2023г.г. | В соответствии с проектной документацией. |
| 6. Система сбора, вывоза, утилизации и захоронения твердых бытовых отходов. |  |  |  |  |
| 6.1. | Организация селективного сбора твердых бытовых отходов. | Бюджеты Калужской области, Малоярославецкого района, СП «Деревня Шумятино», средства частных инвесторов. | До 2039г. | В соответствии с проектной документацией. На момент разработки программы средняя цена 1-го контейнера от 4 до 20 тыс.руб. (в зависимости от вида контейнера). |

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта, мероприятия | Источник финансирования | Сроки реализации | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2. | Организация мест сбора и временного хранения твердых бытовых отходов на территории планируемой жилой застройки. |  | До 2039г. | Зависит от количества организованных мест сбора отходов, в расчете от количества объектов жилой застройки, планировки района застройки и т.д. |

- 6. Обосновывающие материалы.

Обоснованием перспективного спроса на коммунальные ресурсы, целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры, а также мероприятий, входящих в план застройки поселения и комплексную программу развития систем коммунальной инфраструктуры является Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Деревня Шумятино», а также ряд перечисленных ниже документов:

Схема теплоснабжения сельского поселения «Деревня Шумятино» на период 2014-2029 годы, утвержденная постановлением Администрации СП « Деревня Шумятино».

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования сельского поселения «Деревня Шумятино»  Малоярославецкого района Калужской области на период 2014-2024годы, утвержденная  Постановлением Администрации СП « Деревня Шумятино».

Генеральная схема очистки территории сельского поселения «Деревня Шумятино» Малоярославецкого района Калужской области на период 2013-2017годы, утвержденная постановлением Администрации сельского поселения «Деревня Шумятино» №17-а от 02.10.2013г.

Данные предоставленные ООО «Малоярославецмежрайгаз», Письмо №1103 от 29.09.2014г. в ответ на запрос документации Письмо № 734 от 25.09.2014г.

- 6.1. Организация реализации инвестиционных проектов, управление программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования – программа строительства и модернизации объектов и систем жизнеобеспечения, которая обеспечивает их развитие в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышения качества, производимых для потребителей жилищных и коммунальных услуг, улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования. Программа определяет существующие проблемы и особенности эксплуатации систем и объектов коммунальной инфраструктуры территории.

В целях реализации программы разрабатываются инвестиционные программы организаций коммунального комплекса, определяющие размеры финансирования строительства или модернизации систем и объектов коммунальной инфраструктуры. Инвестиционные программы разрабатываются индивидуально для каждой организации коммунального комплекса, отдельно для каждой системы коммунальной инфраструктуры: теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, сбор, вывоз и утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов.

Анализ выполнения экономических и иных показателей инвестиционных программ осуществляется посредством мониторинга выполнения инвестиционных программ.

Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008г. № 48 устанавливается порядок и условия проведения мониторинга и в целях своевременного принятия решений о развитии систем коммунальной инфраструктуры. Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение производственных и инвестиционных программ, а также состояние систем коммунальной инфраструктуры.

Показатели и индикаторы дифференцируются в зависимости от вида системы коммунального комплекса.

Основные группы показателей мониторинга инвестиционных программ:

1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами):

- Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры;

- Протяженность сетей;

- Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров (услуг);

- Количество потребителей, страдающих от отключений;

- Количество часов предоставления услуг за отчетный период;

- Протяженность построенных сетей;

- Протяженность сетей, нуждающихся в замене;

- Суммарная продолжительность пожаров на объектах для утилизации твердых бытовых отходов;

- Суммарная площадь объектов, подверженных пожарам;

- Накопленный объем захороненных твердых бытовых отходов;

- Количество произведенных анализов проб атмосферного воздуха.

2. Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры:

- Фактическая производительность оборудования;

- Установленная производительность оборудования.

3. Доступность товаров и услуг для потребителей:

- Численность населения, получающего коммунальные услуги;

- Численность населения муниципального образования;

- Численность населения, получающего услуги организации;

- Среднемесячный платеж населения за коммунальные услуги;

- Денежные доходы населения;

- Объем реализации товаров и услуг населению.

4. Эффективность деятельности:

- Энерго- и ресурсосбережение, в том числе на уровне применяемого оборудования, сокращение использования земельных, водных и иных ресурсов, сохранение и восстановление зеленых насаждений;

- Финансовые результаты деятельности организации коммунального комплекса;

- Выручка организации коммунального комплекса;

- Объем средств, собранных за товары и услуги организаций коммунального комплекса;

- Объем начисленных средств за товары и услуги организаций коммунального комплекса;

- Средний фактический объем твердых бытовых отходов, размещаемых на одной рабочей карте;

- Средняя площадь рабочей карты объекта, используемого для захоронения твердых бытовых отходов;

- Численность персонала, человек;

- Объем реализации товаров и услуг;

- Объем выручки от реализации;

- Объем дебиторской задолженности.

5. Источники инвестирования инвестиционной программы:

- Финансовые средства, полученные организацией от применения установленных надбавок к тарифам;

- Финансовые средства, полученные организацией от применения установленных тарифов на подключение;

- Заемные средства;

- Бюджетные средства;

- Средства внебюджетных фондов;

- Прочие средства.

При проведении мониторинга выполнения инвестиционных программ за отчетный период организации коммунального комплекса ежеквартально направляют в соответствующие органы регулирования информацию по показателям мониторинга инвестиционных программ.

Органы регулирования проводят анализ показателей мониторинга и публикуют информацию о результатах мониторинга в официальных средствах массовой информации. Информация должна публиковаться с указанием отчетного периода мониторинга, содержать динамику изменения индикаторов за период реализации инвестиционной программы с характеристикой публикуемых индикаторов.

Органы регулирования представляют информацию о выполнении инвестиционных программ в федеральные органы исполнительной власти:

- в Министерство регионального развития Российской Федерации – на позднее 30 рабочих дней с момента окончания отчетного периода;

- в Федеральную службу по тарифам – не позднее 30 рабочих дней с момента окончания отчетного периода.

Ниже приведен план реализации инвестиционных проектов в системе коммунальной инфраструктуры сельского поселения.

Таблица 6.1.1.

План реализации инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей программы.

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |  | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026г. | 2027г. | 2028 г. | 2029г. | 2030-2038 г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система теплоснабжения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство новой блочно-мо-дульной котельной на территории строительства об-щественных зданий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Реконструкция котельной в д. Шумятино. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Организация индивидуального теплоснабжения в зонах застройки малоэтажными жилыми зданиями. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026г. | 2027г. | 2028 г. | 2029г. | 2030-2039 г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система водоснабжения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Капитальный ремонт водозаборных узлов в д. Шумятино, д. Терентьево, д. Панское. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Капитальный ремонт сетей водоснабжения в д. Шумятино, д. Терентьево, д. Панское. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство систем централизованного водоснабжения на участках нового строительства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026г. | 2027г. | 2028 г. | 2029г. | 2030-2039 г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система водоотведения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Капитальный ремонт стационарного хранилища в д. Шумятино. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Строительство очистных сооружений на участках строительства общественных зданий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система газоснабжения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Газификация негазифицированных населенных пунктов сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система электроснабжения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Реконструкция существующих трансформаторных подстанций и сетей электроснабжения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026г. | 2027г. | 2028 г. | 2029г. | 2030-2039 г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. | Строительство новых трансформаторных подстанций, распределительных пунктов, линий электропередач. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система сбора, вывоза, утилизации и захоронения твердых бытовых отходов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Организация селективного сбора твердых бытовых отходов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Организация мест сбора и временного хранения твердых бытовых отходов на территории планируемой жилой застройки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложения к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

Приложение 1.

Приложение 2.

Приложение 3.