Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензия № 40-00011Ф выдана 18 февраля 2013 г. Федеральной службой Государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161-3, выданное 18 октября 2011 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 0137300017512000084-0207376-01 от 5 октября 2012 года Экземпляр № 1 ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА муниципального образования сельского поселения «Деревня Шумятино» Малоярославецкого района Калужской области Материалы по обоснованию Калуга 2013 г.

Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензия № 40-00011Ф выдана 18 февраля 2013 г. Федеральной службой Государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161-3, выданное 18 октября 2011 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 0137300017512000084-0207376-01 от 5 октября 2012 года Экземпляр № 1 ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА муниципального образования сельского поселения «Деревня Шумятино» Малоярославецкого района Калужской области Материалы по обоснованию Председатель кооператива К.Г. Чистов Начальник отдела С.Г. Чистова Калуга 2013 г.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

начальник космоаэрогеодезического отдела                                          Чистова С. Г.

инженер-землеустроитель                                                                        Щербаков Д. В.

инженер-программист                                                                               Шарафеев М. А.

горный инженер-геолог                                                                             Есипов В. П.

инженер-эколог                                                                                          Евстафеева М. А

главный геолог                                                                                           Соломников И. Д.

ведущий инженер-программист                                                                Канарейкин Д. Е.

ОГЛАВЛЕНИЕ

СОСТАВ ПРОЕКТА	3

I. Анализ состояния территории сельского поселения, проблемы и направления ее комплексного развития	3

ВВЕДЕНИЕ	3

I.I Общие сведения	3

I.II Природные условия	3

I.II.1 Климат	3

I.II.2 Ландшафтно-геоморфологические особенности территории сельского поселения	3

I.II.3 Поверхностные воды	3

I.II.4 Подземные воды	3

I.II.5 Инженерно-геологические условия	3

I.II.6 Минерально-сырьевые ресурсы	3

I.III Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям	3

I.III.1 Планировочные природоохранные ограничения	3

I.III.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов	3

I.III.3 Историко-культурные планировочные ограничения	3

I.III.4 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям	3

I.III.5 Охранные коридоры коммуникаций	3

I.IV Современное использование территории сельского поселения	3

I.IV.1 Целевое назначение земель сельского поселения	3

I.IV.2 Современная функциональная и планировочная организация сельского поселения	3

I.IV.3 Жилищный фонд	3

I.IV.4 Культурно-бытовое обслуживание	3

I.IV.5 Анализ транспортного обслуживания территории	3

I.IV.6 Сельскохозяйственные ресурсы	3

II. Социально-экономическая характеристика сельского поселения	3

II. I. Население	3

II. II. Экономическая база	3

II.IV Инженерно-техническая база	3

II.IV.1 Водоснабжение и водоотведение	3

II.IV.2 Газоснабжение и теплоснабжение	3

II.IV.3 Электроснабжение и связь	3

Список используемой литературы:	3

## СОСТАВ ПРОЕКТА

I. Текстовые материалы

| № п/п | Наименование материалов |
| --- | --- |
| 1 | Проект генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Деревня Шумятино» Малоярославецкого района Калужской области. Материалы по обоснованию проекта. Пояснительная записка, том 1. |
| 2 | Проект генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Деревня Шумятино» Малоярославецкого района Калужской области. Положения о территориальном планировании. Пояснительная записка, том 2. |
| 3 | Проект генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Деревня Шумятино» Малоярославецкого района Калужской области. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Пояснительная записка, том 3. |

II. Графические материалы

| № п/п | Наименование картографического материала | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Материалы по обоснованию проекта |  |
| 1.1 | Карта границ зон с особыми условиями использования территории муниципального образования сельского поселения «Деревня Шумятино» Малоярославецкого района Калужской области | 1:15 000 |
| 1.2 | Карта целевого назначения земель муниципального образования сельского поселения «Деревня Шумятино» Малоярославецкого района Калужской области | 1:15 000 |
| 1.3 | Карта транспортной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Деревня Шумятино» Малоярославецкого района Калужской области | 1:15 000 |
| 1.4 | Карта инженерной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Деревня Шумятино» Малоярославецкого района Калужской области | 1:15 000 |
| 1.5 | Карта территорий муниципального образования сельского поселения «Деревня Шумятино» Малоярославецкого района Калужской области, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципального образования | 1:15 000 |
| 2 | Положения о территориальном планировании |  |
| 2.1 | Карта границ населенных пунктов муниципального образования сельского поселения «Деревня Шумятино» Малоярославецкого района Калужской области | 1:15 000 |
| 2.2 | Карта функционального зонирования территории муниципального образования сельского поселения «Деревня Шумятино» Малоярославецкого района Калужской области | 1:15 000 |
| 2.3 | Карта планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения муниципального образования сельского поселения «Деревня Шумятино» Малоярославецкого района Калужской области | 1:15 000 |

# I. Анализ состояния территории сельского поселения, проблемы и направления ее комплексного развития

## ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Деревня Шумятино» Малоярославецкого района (МО СП «Деревня Шумятино», далее – сельское поселение) разработан в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ (далее – Градостроительный кодекс РФ), Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, с учетом  Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года № 244.

Основанием для разработки генерального плана является муниципальный контракт № 0137300017512000084-0207376-01 от 5 октября 2012 года.

В проекте генерального плана представлен анализ существующих природных условий и ресурсов, выявлен ландшафтно-рекреационный потенциал сельского поселения, обозначены территории, благоприятные для использования по различному функциональному назначению (градостроительному, лесохозяйственному, сельскохозяйственному, рекреационному), предложены варианты социально-экономического развития, развития транспортно-инженерной инфраструктуры (автодороги, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение и энергоснабжение, связь), рассмотрены экологические проблемы и пути их решения, а также даны предложения по административно-территориальному устройству, планировочной организации и функциональному зонированию территории (расселению и развитию населенных пунктов, жилищному строительству, организации системы культурно-бытового обслуживания и отдыха, организации системы связи и компьютеризации и др.).

Цель разработки - формирование стратегии градостроительного развития МО СП  «Деревня Шумятино» до 2038 года.

Согласно ст. 23 Градостроительного кодекса РФ подготовка проекта генерального плана сельского поселения осуществляется на основании результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями технических регламентов с учетом комплексных программ развития муниципального района и положений о территориальном планировании, содержащихся в схемах территориального планирования Калужской области и Малоярославецкого муниципального района. Проект генерального плана разработан в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования, утверждаемыми в порядке, установленном частями 5 и 6 ст. 24 Градостроительного кодекса, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

Целью данного проекта является разработка принципиальных предложений по планировочной организации территории сельского поселения, упорядочение всех внешних и внутренних функциональных связей, уточнение границ и направлений перспективного территориального развития.

Основной задачей проекта было определение состава и содержания первостепенных градостроительных мероприятий, а именно:

- архитектурно-планировочное решение территорий населенных пунктов и всей территории сельского поселения с учетом максимального сохранения сформировавшегося ландшафта;

- определение первоочередных мероприятий по развитию социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры;

- выявление природных, территориальных и экономических ресурсов и возможностей их рационального использования с целью создания здоровой среды обитания и комфортных условий жизни и деятельности населения;

- определение  потребности в территориях для нового строительства и направлений территориального развития сельского поселения.

При принятии проектных решений анализируются возможности использования ресурсных, территориальных, инфраструктурных, социальных потенциалов, положение сельского поселения в системе региональных взаимоотношений, состояние его экономики и социальной сферы. По результатам анализа и оценки формируются модели и варианты схем функционально-планировочной организации сельского поселения. Определяются основные направления развития транспортной и инженерной инфраструктур. На основе выбранного варианта выполняется проект генерального плана.

Результатом проекта является градостроительная концепция и соответствующие прогнозы перспективного развития сельского поселения.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план определяет стратегию функционально-пространственного развития территорий поселения и устанавливает перечень основных градостроительных мероприятий по формированию благоприятной среды жизнедеятельности. Наличие генплана поможет грамотно управлять земельными ресурсами и решать актуальные вопросы сельского поселения.

Главными вопросами, рассматриваемыми в данном проекте, являются строительство жилья, объектов социального, промышленного и сельскохозяйственного значения, проблемы коммунального хозяйства, благоустройства территорий.

В основу проекта генерального плана положены данные, предоставленные службами и администрацией поселения в 2012-2013 годы:

1. Сведения о численности населения в динамике развития за последние  десять лет.

2. Перечень населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения «Деревня Шумятино».

3. Социально-экономические показатели существующего положения поселения.

4. Сведения об инженерной инфраструктуре и состоянии жилищного фонда в населенных пунктах сельского поселения и др.

Также, при разработке проекта были использованы следующие документы и материалы:

1.  Закон  Калужской области от 05.07.2006 г. № 229-ОЗ (ред. от 30.09.2010 г.) «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

2.  Материалы схемы территориального планирования муниципального района  «Малоярославецкий район».

3.   Правила землепользования и застройки территорий МО СП «Деревня Шумятино», утвержденные решением Сельской Думы СП «Деревня Шумятино» № 122 от 26.12.2012.

4. Картографические материалы  на территорию сельского поселения в виде ортофотомозаики, созданной на основе аэрофотосъемки (залета 2007 г.),  ортофотопланы с пространственным разрешением 20 см.

5. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19 «Об утверждение требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения и местного значения».

6.  Материалы, предоставленные министерствами и ведомствами в ответ на  соответствующие запросы.

Состав материалов по обоснованию, представляемый заказчику.

В соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса РФ содержание генерального плана состоит из материалов по обоснованию проектных решений и  положений о территориальном планировании, которые оформляются в виде текстовых, табличных и графических материалов.

Материалы по обоснованию проекта генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Деревня Шумятино» в текстовой форме включают в себя:

- анализ состояния соответствующей территории, проблем и направлений ее комплексного развития;

- обоснование вариантов решения задач по территориальному планированию;

- обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации;

- перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Карты в составе материалов по обоснованию проекта генерального плана представляются в составе:

- карта границ зон с особыми условиями использования территории;

- карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- карта объектов транспортной инфраструктуры;

- карта объектов инженерной инфраструктуры;

- карта целевого назначения земель.

## I.I Общие сведения

Сельское поселение «Деревня Шумятино» расположено в северной части Малоярославецкого района Калужской области. Центр сельского поселения, дер. Шумятино, находится в 7 км к западу от г. Малоярославец и в 70 км от г. Калуги. По территории сельского поселения проходит автодорога федерального значения общего пользования Москва-Малоярославец-Рославль. В состав сельского поселения «Деревня Шумятино» входят следующие населенные пункты: деревня Шумятино, деревня Заболотное, деревня Адлеровка, деревня Алехново, деревня Бородухино, деревня Величково, деревня Дубровка, деревня Игнатьевское, село Карижа, деревня Костино, деревня Панское, деревня Подольное, деревня Терентьево, деревня Трубицино, деревня Черкасово, деревня Чуркино, деревня Шубинка. Площадь сельского поселения составляет 7689 га, численность населения – 1053 человека.

Картографическое описание границ сельского поселения «Деревня Шумятино»

На севере - на северо-восток по границе с Боровским районом от северо-западного угла квартала N 1 Малоярославецкого лесничества до автодороги Малоярославец - Боровск в 500 м южнее д. Городня;

На востоке - на юго-запад и юго-восток по автодороге Малоярославец - Боровск от ее пересечения с Боровским районом в 500 м южнее д. Городня до южного угла квартала N 22 Малоярославецкого лесничества, далее на юго-запад от него по юго-восточной границе квартала N 24 того же лесничества, поворот на северо-запад по юго-западной границе квартала N 23 Малоярославецкого лесничества до реки Лужа, далее на юго-восток по реке Лужа до места впадения в нее реки Карыжа, поворот на юго-запад по реке Карыжа, минуя садовые участки, до д. Терентьево, далее на юго-восток, минуя д. Терентьево восточнее, до автомагистрали Москва - Рославль у западной границы городской черты г. Малоярославец, далее на юго-запад по автомагистрали до реки Карыжа у южной окраины д. Терентьево, далее на юг по реке Карыжа до садовых участков в 300 м западнее д. Радищево, поворот на запад от садовых участков по северным границам кварталов N 36, 37 Малоярославецкого лесничества до юго-восточной окраины д. Шубинка, далее на юго-запад от д. Шубинка по западным границам кварталов N 37, 38, 39, 43 Малоярославецкого лесничества до середины западной границы квартала N 44 того же лесничества в 700 м северо-западнее д. Мурзино;

На юге - на запад по северной границе квартала N 61 Ильинского лесничества от середины западной границы квартала N 44 Малоярославецкого лесничества в 700 м северо-западнее д. Мурзино до восточной границы квартала N 60 Ильинского лесничества в 700 м юго-западнее д. Костино, далее на северо-запад по восточным границам кварталов N 60, 56, 55 Ильинского лесничества до северного угла квартала N 55 того же лесничества в 800 м юго-восточнее д. Черкасово, далее на юго-запад по северо-западной границе квартала N 55 до северо-восточного угла квартала N 54 Ильинского лесничества в 500 м южнее электроподстанции у д. Черкасово, далее на северо-запад по восточной границе квартала N 50 Ильинского лесничества до автомагистрали Москва - Рославль между поворотами на д. Черкасово и с. Кудиново;

На западе - на северо-восток по автомагистрали Москва - Рославль от северо-восточного угла квартала N 50 Ильинского лесничества между поворотами на д. Черкасово и с. Кудиново до юго-восточного угла квартала N 33 Малоярославецкого лесничества, далее на север и восток по его восточной границе, огибая д. Шумятино, до юго-западного угла квартала N 34 Малоярославецкого лесничества, далее на север от него по его западной границе, далее на северо-запад по северной границе квартала N 33 Малоярославецкого лесничества, поворот на запад по северным границам кварталов N 37, 36 Ильинского лесничества до юго-восточного угла квартала N 33 того же лесничества, далее на север от него по его восточной границе, минуя д. Алехново, до юго-западного угла квартала N 30 Ильинского лесничества, далее на север по его западной границе, поворот на восток по его северной границе до проселочной дороги Алехново - Игнатьевское, далее на северо-восток по проселочной дороге до д. Игнатьевское, минуя ее западнее, до реки Лужа, далее на восток, огибая д. Игнатьевское по реке Лужа, до автодороги Игнатьевское - Тиняково, далее на юго-восток по автодороге 300 м, далее на юг до границы лесного массива западнее д. Заболотное, поворот на северо-восток, минуя д. Заболотное и пересекая реку Лужа, до грунтовой автодороги Дубровка - Бородухино, далее на северо-запад по автодороге до д. Дубровка на запад, огибая деревню по южной окраине, до автодороги Игнатьевское - Тиняково, далее на северо-запад по дороге до Дорожно-эксплуатационного участка, поворот на северо-восток от него до северо-западного угла квартала N 1 Малоярославецкого лесничества на границе с Боровским районом.

## I.II Природные условия

### I.II.1 Климат

Климат сельского поселения умеренно континентальный с мягкой зимой и теплым летом. Средняя продолжительность безморозного периода составляет 120-130 дней. Промерзание почвы обычно отмечается на уровне 0,5-0,7 м, однако в морозные бесснежные оно зимы может достигать 1,5 м.

Средняя месячная температура воздуха

таблица 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -8,8 | -7,7 | -2,5 | 5,7 | 12,7 | 16,4 | 17,9 | 16,1 | 10,7 | 4,9 | -2,1 | -6,1 |

Осадки, мм

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | 39 | 38 | 46 | 51 | 83 | 92 | 75 | 65 | 63 | 56 | 53 |

Во влажные годы количество осадков достигает 1000 мм, в сухие – менее 500 мм. Максимальное количество осадков приходится на летнее время. Устойчивый снежный покров устанавливается в декабре месяце. Средняя высота снежного покрова - 30-40 см,  максимальная высота – до 1 м. Запас влаги в снежном покрове к концу зимы составляет 89 мм. Роза ветров годовая с преобладанием ветров северного, западного, юго-западного и южного направлений. Весной и осенью режим ветра совпадает с годовым, в то время как летом и зимой наблюдаются сильные отличия. Для лета характерны ветра северного (25%) и западного (17,3%) направлений, а для зимы – юго-западного (21,7%) и южного (21,3%). Средняя скорость ветра в течение года составляет 1,5-2,9 м/с, максимальные порывы могут достигать 20-25 м/с.

Микроклиматические особенности. Важное значение в формировании ветрового режима играют орографические особенности рельефа. В непродуваемых долинах рек, ручьев и оврагов отмечается существенное снижение скорости ветрового потока (до 25%), увеличивается вероятность образования застойных зон. Повышение скорости ветровых потоков на 20-30% по сравнению со средними значениями возможно вдоль долины р. Лужа.

На микроклиматические особенности территории также оказывают влияние растительность и водные поверхности. В лесных массивах температура воздуха летом на 2-4 ˚С ниже, а зимой - выше, чем в жилой застройке.

### I.II.2 Ландшафтно-геоморфологические особенности территории сельского поселения

Территория сельского поселения «Деревня Шумятино» расположена в пределах Протвинской низины в зоне развития дочетвертичных палеодолин. Основы рельефа были заложены в дочетвертичное время. Современные долины рек Лужа и Корыжа наследуют древнюю глубокого заложения долину «Пра Оки» и ее притоков. Абсолютные отметки рельефа данной территории изменяются от 126,6 м, урез вод реки Лужа и до 210 м на севере сельского поселения, на водоразделе. Абсолютный перепад высот рельефа составляет 83,4 м. Относительные перепады высот рельефа по овражно-балочной сети составляют от 3-5 м в верховьях и до 20-25 м в устьевых частях. Относительные перепады высот по долине реки Лужа местами составляет 30-35 м.

В зависимости от геологического строения, характера рельефа, литологического состава пород и глубины залегания грунтовых вод на территории сельского поселения можно выделить  семь географических ландшафтов.

Первый тип – пологоволнистая слаборасчлененная моренная равнина. Данный ландшафт занимает небольшую территорию на северо-западе сельского поселения. Четвертичные образования представлены, сверху вниз, следующими породами: покровные суглинки 2-3 м, лессовидные, тонкопесчаные суглинки 1-3 м, грубозернистые моренные суглинки ранней стадии развития московского ледника 3-8 м, гравелистые пески 1-5 м. Общая площадь четвертичных отложений составляет 10-15 м. Коренные породы представлены песчано-глинистыми отложениями верейского времени и известняков протвинского горизонта нижнего отдела каменноугольной системы. Глубина залегания грунтовых вод (верховодка) 3-5 м. Почвы дерново-слабоподзолистые на среднесуглинистой основе.

Второй тип – пологохолмистая, с западинами и плоскими участками озерноводноледниковых образований, слабо-среднерасчленная равнина. В пределах ландшафта наблюдаются отдельные камовые образования и небольшие болота на выположенных участках и западинах. Четвертичные образования представлены сверху вниз: покровными суглинками мощностью 2-3 м, далее залегает толща чередующихся слоев водноледниковых песчаных суглинков, супесей, песчано-гравийного материала общей мощностью 5-15 м,  а в зонах плеодолин до 20-25 м, местами наблюдаются отдельные холмы моренных суглинков, в подошве отложения представлены гравелистыми песками очень изменчивой мощности 5-25 м. Общая мощность четвертичных образований составляет 15-20 м в пределах древних водоразделов и до 50-70 м в палеодалинах. Коренные породы представлены карбонатно-терригенной толщей окского надгоризонта, известняками протвинского и глинами стешевского горизонтов нижнего карбона. Глубина залегания грунтовых вод от нулевой на заболоченных участках рельефа и до 3-5 на холмах. Почвы дерново-среднеподзолистые и глееватые на заболоченных местах на суглинистой основе.

Третий тип – плоская, плосконаклонная среднерасчленённая водноледняковая равнина. Геологическое строение аналогично второму типу. Глубина залегания грунтовых вод от 3-10 м. Почвы дерново-слабоподзолистые, слабосмытые на суглинистой основе.

Четвертый тип – плоская аллювиально-водноледниковая слаборасчлененная равнина, первая надпойменная терраса. Четвертичные отложения, сверху вниз, сложены: покровными суглинками мощностью 0,5-4,0 м, ниже залегают разнозернистые пески с прослоями песчано-гравийного материала и лесовидных суглинков общей мощностью до 15-20 м, ниже залегают моренные и водноледниковые суглинки общей мощностью до 20-30 м. Коренные породы представлены известняками тарусско-веневского горизонтов нижнего карбона. Глубина залегания грунтовых вод свыше 5 м. Почвы дерновые глеевые, местами торфянистые.

Пятый тип – плоская аллювиальная равнина – пойма, высокая пойма рек. Геологическое строение аналогично четвертому типу ландшафта. Глубина залегания грунтовых вод 0,5-1,5 м. Почвы дерновые луговые местами глееватые.

Шестой тип – Придолинные покатые склоны в рыхлых отложениях четвертичного времени. Сложены склоны делювиальными образованиями смешанного состава из пород четвертичного периода. По склонам наблюдаются эрозионные борозды, рытвины, небольшие по площади оползни и оплывы. Почвы делювиальные смешанные по составу.

Седьмой тип – овражно-балочная сеть (современная эрозионная сеть).

### I.II.3 Поверхностные воды

Гидрологическая структура территории сельского поселения принадлежит бассейну р. Ока. На территории поселения протекают р. Лужа, р. Корыжа, р. Талинка и др.

Река Лужа протекает по территории Износковского, Медынского, Малоярославецкого и Боровского районов, является правым притоком реки Протвы (бассейн реки Оки). Исток около деревни Зонино Износковского района. Длина реки составляет 159 км, площадь бассейна 1400 км². Питание преимущественно снеговое. Половодье в апреле - мае; размах колебаний уровня реки составляет 6,1 м. Замерзает в ноябре, реже — в декабре, вскрывается в апреле. По данным государственного водного реестра России относится к Окскому бассейновому округу, водохозяйственный участок  реки Протва. Основными притоками реки являются: р. Городянка (лв.), р. Корыжа (пр.), р. Перинка (пр.), р. Ксема (лв.), р. Выпрейка (пр.), р. Нига (пр.) и др. В соответствии с Водным кодексом РРоссийской Федерации ширина водоохраной зоны р. Лужа составляет 200 м, ширина прибрежной защитной полосы – 50 м.

Река Корыжа берёт начало у села Маклино Малоярославецкого района. Устье реки находится в 14 км по правому берегу реки Лужи. Длина реки составляет 10 км. По данным государственного водного реестра России относится к Окскому бассейновому округу, водохозяйственный участок  реки Протва. В соответствии с Водным кодексом РРоссийской Федерации ширина водоохраной зоны р. Аложа составляет 50 м, ширина прибрежной защитной полосы – 50 м.

### I.II.4 Подземные воды

Основными водоносными горизонтами сельского поселения, которые используются для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения и производственных объектов являются протвинский, тарусско-михайловский и алексинский. Все они связаны с одноименными горизонтами известняков нижнего отдела каменноугольной системы.  Воды гидрокарбонатно-кальциевые умеренно жёсткие и жесткие с повышенным содержанием железа. Удельный дебит отдельных артезианских скважин колеблется от 0,3 м3/ч до 30,0 м3/ч.

### I.II.5 Инженерно-геологические условия

Инженерно-геологические условия для малоэтажного строительства в целом простые. Для промышленного и высотного жилищного строительства условия средние.

Инженерно-геологическое районирование территории муниципального образования сельского поселения «Деревня Шумятино» представлено в таблице 2.

таблица 2

Инженерно-геологическое районирование

| Области (морфогенетические типы рельефа) |  | Районы (стратиграфо-генетические комплексы) |  |  | Инженерно-геологические особенности, прогнозируемые изменения свойств грунтов, процессов и явлений. Условия строительного освоения территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Краткая геологическая характеристика |  | Экзогенные геологические процессы |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |
| Ландшафты эрозионно-аккумулятивных равнин | 1 | Развитие среднечетвертичных ледниковых отложений ранней стадии развития московского ледника. Подстилаются отложениями верейского горизонта среднего карбона. |  | Рельеф слаборасчлененный. Плоскостной смыв. Глубиназалегания грунтовых вод 3-5 м. | Покровные суглинки по составу и своим инженерно-геологическим свойствам выдержаны по латерали и глубине. Условия строительства простые. |
|  | 2,3 | Развития среднечетвертичных ледниковых, водноледниковых и озерноводноледниковых отложений московского ледника. Подстилаются различными стратиграфо-генетическими комплексами нижнего карбона. |  | Рельеф слабо-среднерасчлененный. Глубина залегания грунтовых вод 0-10 м. | Супесчано-песчанные разности грунтов суффозионно неустойчивые, легко размываются при локальных воздействиях вод с развитием суффозионного выноса сопровождаемого проявлениями деформации грунтов. Глубина залегания грунтовых вод изменчива. В зависимости от глубины залегания грунтовых вод условия строительства могут изменяться от простых до сложных. Рекомендуется проведение детальных инженерно-геологических исследований. |
| Долинный комплекс | 4 | Развитие средне-поздне четвертичных аллювиально-водноледниковых отложений. Подстилаются различными стратиграфо-генетическими комплексами нижнего карбона. |  | Рельеф слаборасчлененный. Глубина залегания грунтовых вод свыше 5 м. Зона постоянного подтопления и весеннего затопления. | Супесчано-песчанные разности грунтов суффозионно неустойчивые, легко размываются при локальных воздействиях вод с развитием суффозионного выноса сопровождаемого проявлениями деформации грунтов. Условия строительства средние и сложные. |
|  | 5 | Развитие позднечетвертично-современных аллювиальных отложений. |  | Заболоченные территории. Глубина залегания грунтовых вод от 0,5-1,5 м. | Из-за высокого стояния грунтовых вод ландшафт потенциально неблагоприятен для строительства. |
|  | 6, 7 | Современная эрозионная сеть в рыхлых четвертичных отложениях | Донная боковая эрозия геологической среды. |  | Ландшафт относится к территориям со сложными условиями для строительства. |

### I.II.6 Минерально-сырьевые ресурсы

Минерально-сырьевые ресурсы сельского поселения представлены одним месторождением, представленным в таблице № 3

Перечень месторождений твердых полезных ископаемых,

расположенных на территории сельского поселения «Деревня Шумятино»

(по состоянию на 01.01.2013г.)

таблица № 3

| № п/п | Месторождения | Географическая привязка (местоположение) | Остаток запасов 01.01.2013 г. по категориям |  |  | Товарная продукция | Горно-геологические условия |  | Степень обводнен-ности | Степень промышлен-ного освоения | Недропользо-ватель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А+В+С1 | С2 | забалансовые |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средняя мощность вскрыши, м | Средняя мощность полезной толщи, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 1 месторождение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Торф, тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 86 | 0 | 48 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Панское | От р.ц.г Малоярославец на северо-запад в 4 км, от ж/д ст. Малоярославец на северо-запад в 6 км, от с. Панское на север в 0,5 км. | 86 |  | 48 | Торф в качестве удобрения для сельского хозяйства | 23 | 2,28 | - | Госрезерв | - |

## I.III Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям

Анализ территориальных ресурсов и оценка возможностей перспективного градостроительного развития МО СП «Деревня Шумятино» выполнены с учетом оценки системы планировочных ограничений, основанных на требованиях действующих нормативных документов.

К зонам с особыми условиями использования территорий (планировочных ограничений) на территории МО СП «Деревня Шумятино» отнесены:

I. Территории с природоохранными ограничениями:

1. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

II. Зоны охраны объектов историко-культурного назначения:

- Объекты культурного наследия.

III. Особо охраняемы природные территории:

IV. Территории с санитарно-гигиеническими ограничениями:

1. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

2. CЗЗ автомобильного транспорта.

3. СЗЗ от производственно-коммунальных и сельскохозяйственных объектов.

V. Охранные коридоры коммуникаций:

1. Линий и объектов связи.

2. Линий и сооружений электропередач.

3. Линий водопровода.

4. Объектов теплоснабжения.

Установленные ограничения градостроительной деятельности показаны на чертеже «Карта границ зон с особыми условиями использования территории» и учтены при разработке «Карты границ объектов капитального строительства местного значения» МО СП «Деревня Шумятино».

### I.III.1 Планировочные природоохранные ограничения

К землям природоохранного назначения относятся земли следующих видов: запретные и нерестоохранные полосы; территории, занятые защитными лесами, предусмотренными лесным законодательством (за исключением защитных лесов, расположенных на землях лесного фонда, землях особо охраняемых территорий); иные земли, выполняющие природоохранные функции.

Территориальная охрана природы регламентируется Федеральным Законом «Об охране окружающей среды», Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», Законом Калужской области «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с охранной окружающей среды, на территории Калужской области», Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, специальными статьями Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а также положениями об отдельных категориях особо охраняемых природных территорий и некоторыми другими подзаконными актами.

Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решением государственной власти полностью или частично из хозяйственного пользования и для которых установлен режим особой охраны. К ООПТ относятся государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки, государственные природные заказники, памятники природы, дендрологические памятники и ботанические сады, лечебно-оздоровительные местности, курорты. Правительство РФ и органы исполнительной власти могут устанавливать и иные категории особо охраняемых территорий, которые включают городские леса, городские парки, памятники садово-паркового искусства, охраняемые речные системы, охраняемые природные ландшафты.

Согласно, письма Министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области  от 22.02.2013 г. № 194-13 на территории МО СП «Деревня Шумятино» располагаются следующие особо охраняемые природные территории регионального значения:

- «Парк усадьбы «Панское». Площадь – 5,8 га, правоустанавливающий документ – решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 18.11.1993 № 184 (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624).

- «Парк с. Игнатьевское». Площадь – 2 га, правоустанавливающий документ – решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 18.11.1993 № 184 (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624).  В настоящее время памятник природы фактически не сохранился. Необходимо восстановление парка.

- «Лесной массив «Бунина гора». Площадь – 1696 га., охранная зона - 50 м, правоустанавливающий документ – решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 01.11.1990 № 440 (в ред. постановления Калужской области от 16.04.2012 № 185). Памятник природы расположен большей частью на территории МО СП «Деревня Шумятино» и частично располагается на территории МО СП «Село Коллонтай» и территории Боровского района МО СП «Деревня Кривское».

### I.III.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов

В соответствии с Водным кодексом РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также для сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от истока и в зависимости от протяженности водных объектов:

- для рек и ручьев длиной менее 10 км – в размере 50 метров;

- от 10 км до 50 км - в размере 100 метров;

- от 50 км и более - в размере 200 метров.

Для реки (ручья) протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки (ручья) устанавливается в размере 50 метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища (за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 км²) устанавливается в размере 50 метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Водоохранные зоны, прибрежные, защитные и береговые полосы рек

таблица 4

| № п/п | Наименование водоема | Длина реки, км | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р. Лужа | 159 | 200 | 50 | 20 |
| 2 | р. Корыжа | 10 | 50 | 50 | 5 |
| 3 | р. Талинка | 9 | 50 | 50 | 5 |
| 4 | р. Тоденка | 2 | 50 | 50 | 5 |
| 5 | р. Захарьевка | 6 | 50 | 50 | 5 |
| 6 | ручьи б/н | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |

В границах водоохранных зон запрещается:

1.    использование сточных вод для удобрения почв;

2. размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3. осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4. движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянок на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

1. распашка земель;

2. размещение отвалов размываемых грунтов;

3. выпас сельскохозяйственных животных и  организация для них летних лагерей, ванн.

В соответствии с требованиями Земельного кодекса РФ существует право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) в части обеспечения свободного доступа к прибрежной защитной полосе.

В соответствии с Земельным кодексом РФ  об оборотоспособности земельных участков запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом РФ.

### I.III.3 Историко-культурные планировочные ограничения

Согласно данным, предоставленным Министерством культуры Калужской области, письмо от 16.01.2013 г. № 10/39-13 на территории сельского поселения «Деревня Шумятино» имеются следующие объекты культурного наследия, указанные в таблице 5.

таблица 5

| № п/п | Наименование объекта |  | Датировка объекта | Местонахождение объекта | Документы о постановке на государственную охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты культурного наследия федерального значения |  |  |  |  |  |
| 1 | Усадьба Панское (Кудрявцева) с деревянным домом | XIX в. |  | дер. Панское | Постановление Совета министров РСФСР от 30.08.1960 г. № 1327 |
| Объекты культурного наследия регионального значения |  |  |  |  |  |
| 2 | Церковь Покрова |  | 1721 г. | село Карижа | Постановление Совета министров РСФСР от 30.08.1960 г. № 1327 Приложение № 2 |
| Выявленные объекты культурного наследия |  |  |  |  |  |
| 3 | Место рождение писательницы Н.В. Ланской-Яковлевой |  |  | дер. Игнатьевское | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |
| 4 | Городище вт. пол. I тыс. до н.э, XIV-XVI вв. |  | дер. Панское, в 0,4 км северо-востоку |  | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |
| 5 | Селище, р.ж.в., XI-XIII вв., XIV-XVII вв. |  | дер. Панское, в 1 км к северо-востоку |  | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |

Градостроительная деятельность на территории памятников культуры МО СП «Деревня Шумятино» должна осуществляться в соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Отношения в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регулирует Федеральный Закон от 25. 06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон).

Согласно пункта 2 статьи 35 Федерального закона проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 36 Федерального закона проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляется при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия либо при обеспечении заказчиком работ указанных в пункте 3 статьи 36 Федерального закона требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия.

На основании пункта 2 статьи 36 и пункта 1 статьи 37 Федерального закона в случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия в соответствии со статье 3 Федерального закона, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы должны быть исполнителем работ немедленно приостановлены. Исполнитель обязан проинформировать государственный орган Калужской области по охране объектов  культурного наследия об обнаруженном объекте. В проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспеченности сохранности  обнаруженных объектов до включения данных объектов в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в порядке, установленном Федеральным законом. А действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменении.

### I.III.4 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям

Положения генерального плана по экологическому состоянию территории

Большинство видов антропогенной деятельности связано со значительным, усиливающимся по экспоненте влиянием на окружающую среду и природные ресурсы. Техногенное воздействие является комплексным фактором, вызывающим множественные и, как правило, отрицательные последствия для целостности и устойчивости природных сообществ. В связи с ростом техногенной активности и ее последствий действующие законодательные акты и нормативные документы по вопросам охраны окружающей среды и природных ресурсов определяют необходимость экологического изучения территорий населенных пунктов для предварительной оценки устойчивости функционирования экосистем и их компонентов.

В обширном комплексе задач по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов в условиях быстрого развития промышленности, транспорта и сельского хозяйства все большее значение приобретают проблемы преобразования окружающей среды населенных пунктах.

С ростом производительных сил и изменением технологии производства увеличиваются вероятность и масштабы отрицательных последствий урбанизации.

Промышленные загрязнения наносят значительный экономический ущерб окружающей среде, поэтому вопрос обеспечения оптимальных санитарно-гигиенических условий в населенных пунктах является частью проблемы охраны экосистемы.

Основными источниками загрязнения являются автотранспорт, коммунальные котельные, ТЭЦ, дымовые печи, железнодорожный транспорт и промышленные предприятия. Низкая эффективность средств очистки производственных выбросов и проблематичность быстрого совершенствования технологии производственных процессов при наличии значительного экономического ущерба от воздействия вредных выбросов на окружающую среду свидетельствуют об актуальности архитектурно-планировочных мероприятий по оптимизации санитарно-гигиенических условий.

Не вызывает сомнения тот факт, что любая антропогенная деятельность  неминуемо приведет к определенным изменениям как окружающей среды, так и социально-экономической обстановки в районе территориального планирования.

Комплексная оценка территории сельского поселения дана по следующим факторам:

- состояние воздушного бассейна;

- состояние водного бассейна;

- состояние почвенного покрова;

- санитарная очистка территории;

- санитарно-защитные зоны предприятий;

- зоны санитарной охраны объектов питьевого назначения;

- инженерная подготовка территории;

- состояние и формирование природно-экологического каркаса.

Состояние воздушного бассейна

Основным фактором внешней среды, влияющим на санитарно-гигиенические условия проживания в населенных пунктах сельского поселения, является состояние воздушного бассейна.

Оценка степени загрязнения атмосферного воздуха в сельском поселении приводится по данным значениям концентраций основных загрязняющих веществ при различных скоростях и направлениях ветра, рассчитанных на основании многолетних наблюдений стационарной сетью Калужского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМОС).

Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе приведены в таблице 6.

таблица 6

| Численность населения (тыс. чел.) менее 10. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Загрязняющее вещество | ПДК (max разовый) | Фоновые концентрации | Превышение |
| Взвешенные вещества | 500 мкг/м³ | 140 мкг/м³ | нет |
| Диоксид азота | 200 мкг/м³ | 56 мкг/м³ | нет |
| Диоксид серы | 500 мкг/м³ | 11 мкг/м³ | нет |
| Оксид углерода | 5 мг/м³ | 1,8 мкг/м³ | нет |
| Сероводород | 8 мг/м³ | 4 мкг/м³ | нет |

По всем показателям не обнаружено превышений нормативов ПДК, что соответствует ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

В соответствии с перечнем ПОО Калужской области, утвержденным комиссией КЧСиПБ при Правительстве Калужской области (протокол № 10 от 29 ноября 2006 года), на территории МО СП «Деревня Шумятино» отсутствуют потенциально опасные объекты, подлежащие декларированию.

В соответствии с «Методическими указаниями по предупредительному государственному санитарному надзору за районной планировкой» проводится оценка потенциала самоочищения природной среды (ПСПС).

Самоочищающая способность атмосферы определяется по метеорологическому потенциалу загрязнения атмосферы (ПЗА), предложенному Э. Ю. Безуглой (1977 г.), и по метеорологическому потенциалу атмосферы, разработанному Т. С. Селегей (1987 г.).

ПЗА определяется на основе анализа повторяемости сочетаний метеорологических характеристик: приземных инверсий, штилей, туманов, осадков, скоростей ветра. На территории Калужской области данный показатель является умеренным.

таблица 7

| Потенциал загрязнения атмосферы | Приземные инверсии |  |  | Повторяемость |  | Высота слоя перемешивания (км) | Продолжительность тумана (часы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Повторяемость (%) | Мощность (км) | Интенсивность (С0) | Скорость ветра (0-1м/с) | Застой воздуха |  |  |
| Умеренный | 30-40 | 0,4-0,5 | 3-5 | 20-30 | 7-12 | 0,8-1,0 | 100-550 |

Метеорологический потенциал атмосферы (МПА) представляет собой коэффициент, характеризующий преобладание тех или иных процессов (накапливание или рассеивание) в течение года на данной местности, и определяется по формуле:

Рш + Рт

Км =  Ро + Рв

где     Км - метеорологический потенциал атмосферы (МПА);

Рш - повторяемость скоростей ветра 0 - 1 м/с, %;

Рт  - повторяемость дней с туманами, %;

Ро  - повторяемость дней с осадками 0,5 мм, %;

Рв  - повторяемость скоростей ветра более 6 м/с, %.

При  Км > 1 преобладают процессы, способствующие  накапливанию вредных  примесей, но условия для  рассеивания благоприятные.

При  Км < 1 преобладают  процессы  самоочищения  атмосферы.

При Км = 1 - 3 – неблагоприятные.

При  Км > 3  - крайне неблагоприятные.

По расчету в среднем для Калужской области Км составляет около ±0,5. Следовательно, в атмосферном воздухе преобладают процессы самоочищения.

Состояние водного бассейна

Гидрологическая структура территории сельского поселения принадлежит бассейну р. Ока. На территории поселения протекают р. Лужа, р. Корыжа, р. Тоденка, р. Талинка, р. Захарьевка.

Одним из важных показателей благополучия водных объектов является потенциал самоочищения водных объектов (ПСВ), который определяется на основе анализа двух групп факторов:

- температурного режима, обуславливающего истинное самоочищение, то есть минерализацию природных и антропогенных примесей в воде;

- гидрологических характеристик, определяющих величину разбавления загрязнений.

Для оценки используются данные гидрологических справочников, характеризующие водоемы или их участки по количеству дней с температурой воды 16°C и выше по среднему многолетнему расходу воды в куб. м/с.

В соответствии с СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» водопользователи на основе регламентированных условий сброса сточных вод и требований к различным видам хозяйственной деятельности обязаны обеспечить разработку и реализацию водоохранных мероприятий, осуществление контроля за использованием и охраной вод, принятие мер по предотвращению и ликвидации загрязнения водных объектов, в т. ч. и вследствие залпового или аварийного сброса.

Состояние почвенного покрова

Согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» территория сельского поселения относится к категории «допустимая» I класса опасности, так как суммарный показатель загрязнения не превышает 16 баллов. Почвы могут быть использованы по целевому назначению без ограничений, за исключением объектов повышенного риска.

На территории МО СП «Деревня Шумятино» расположены 5 объектов, влияющих на состояние почвенного покрова:

- 3 кладбища;

- 2 скотомогильника;

На территории МО СП «Деревня Шумятино» расположено 3 кладбища:

- в с. Карижа, площадь – 4,4 га, размер санитарно-защитной зоны - 50 м.

- в с. Карижа, площадь – 1,6 га, размер санитарно-защитной зоны - 50 м.

- северо-восточнее деревни Шубинка, вдоль автодороги Москва-Малоярославец-Рославль,  площадь – 6,4 га, размер санитарно-защитной зоны – 50 м.

На территории МО СП «Деревня Шумятино» имеется два скотомогильника:

- Деревня Панское. Расположен 1000 м юго-восточнее деревни Панское, 1000 м западнее животноводческого комплекса, 1000 м севернее пруда. Скотомогильник введен в эксплуатацию в 2003 году. Законсервирован 10.01.2007 г., по решению суда, при консервации ёмкость была заполнена на 50 %. Скотомогильник находится в собственности ОАО «Родина»;

- Деревня Шумятино. Скотомогильник представляет собой металлическую емкость 10 куб. м., закопанную в землю, находится в собственности ООО «Шумятино». Скотомогильник расположен в 600 метрах южнее дер. Шумятино, на территории фермы. Скотомогильник введен в эксплуатацию в 2001 году, законсервирован в 2003 году, при консервации ёмкость была заполнена на 30 %.

Сибиреязвенных захоронений на территории МО СП «Деревня Шумятино» не регистрировалось.

Система управления, учета и контроля за местами захоронения биологических отходов на территории муниципального образования соответствует существующим требованиям и ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. Правила согласованы заместителем главного государственного санитарного врача РФ, утверждены главным государственным ветеринарным инспектором РФ и зарегистрированы в министерстве юстиции РФ 5 января 1996 г. № 1005.

Санитарная очистка территории

Вывоз твердых бытовых отходов (далее - ТБО) с территории сельского поселения осуществляется на санкционированную свалку ТБО ООО «Новоград» (лицензия на деятельность по обеззараживанию и размещению отходов I-IV классов опасности № ОТ-09-000411 (40) от 13.04.2009 г. до 13.04.2014 г.).  Сбор и вывоз ТБО в частном секторе осуществляются пакетным способом согласно графика (в среднем 1 раз в неделю) и на стационарных контейнерных площадках. Вывозом и транспортировкой ТБО на территории сельского поселения занимается МУП «Малоярославецкое специализированное автотранспортное предприятие» (МУП «МС АТП»).

Бытовые отходы с территории МО СП «Деревня Шумятино» удаляются по следующим правилам:

- не реже одного раза в трое суток при температуре наружного воздуха до +5 0С и ежедневно при температуре выше +5 0С;

- одной машиной и двумя рабочими;

- крупногабаритные отходы вывозятся по мере накопления, но не реже одного раза в месяц.

Санитарно-защитные зоны предприятий

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным Законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования (санитарно-защитная зона), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена:

- для обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата.

Промышленные предприятия должны иметь утвержденные проекты санитарно-защитных зон.

Предприятия, расположенные на территории сельского поселения, не имеют разработанных санитарно-защитных зон. При отсутствии утвержденной СЗЗ принимаются нормативные размеры СЗЗ по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов.

Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения на территории сельского поселения являются подземные воды. Централизованная система водоснабжения расположена в 3 населенных пунктах сельского поселения: дер. Шумятино, дер. Панское, дер. Терентьево.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (далее - ЗСО). В состав ЗСО входят три пояса. Первый пояс - пояс строгого режима, второй и третий пояса - пояса ограничений. Первый пояс (строгого режима) включает в себя территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Во второй и третий пояса (пояса ограничений) входят территории, предназначенные для предупреждения загрязнения воды и источников водоснабжения.

По данным Управления Роспотребнадзора по Калужской области и данным производственного и лабораторного контроля в системе водоснабжения сельского поселения проводился лабораторный контроль качества питьевой воды системы водоснабжения дер. Шумятино и дер. Панское. В системе водоснабжения дер. Шумятино обнаружено превышение ПДК по мутности 4,8 и железу 5,3 питьевая вода признана не доброкачественной. В системе водоснабжения дер. Панское так же обнаружено превышение ПДК по мутности 6,4 и железу 6,0 питьевая вода признана не доброкачественной. В дер. Терентьево анализ качества питьевой воды не производился.

Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории должна обеспечивать возможность градостроительного освоения районов, подлежащих застройке. Инженерная подготовка и защита проводятся с целью создания благоприятных условий для рационального функционирования застройки, системы инженерной инфраструктуры, сохранности историко-культурных, архитектурно-ландшафтных и водных объектов, а также зеленых массивов в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89.

Состояние и формирование природно-экологического каркаса

Природно-экологический каркас территории сельского поселения «Деревня Шумятино» формируется  из существующих и планируемых природоохранных объектов разного уровня, таких как особо охраняемы природные территории, лесопарки, базы отдыха, существующие рекреационные зоны. Все эти объекты составляют в совокупности единую систему поддержания экологического баланса территории и сохранения многообразия  природно-территориальных комплексов поселения.

Предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений

природной и техногенной среды при строительстве

Размещение новых объектов строительства на территории сельского поселения является комплексным антропогенным фактором, который неминуемо приведет к повышению техногенной нагрузки. Это, в свою очередь, неизбежно повлечет за собой определенные изменения как окружающей среды, так и социальной обстановки в районе строительства.

Воздействие на состояние окружающей среды в результате планируемого размещения строительных объектов можно спрогнозировать по следующим основным направлениям:

- характер изменений состава поверхностных и грунтовых вод;

- характер нарушений геологической среды и предполагаемый уровень загрязнения почв.

Выводы

Экологическая ситуация на территории сельского поселения в целом устойчивая. Имеющиеся загрязнения среды обитания носят локальный характер и, как правило, не достигают опасных значений.

### I.III.5 Охранные коридоры коммуникаций

В соответствии со строительными нормами и правилами все инженерные сети (водоводы, канализационные коллекторы, высоковольтные линии электропередач, теплосети, газопроводы) необходимо обеспечить санитарными зонами во избежание несчастных случаев, аварий и прочих возможных неисправностей.

В соответствии с нормативными документами для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения и предотвращения аварий и несчастных случаев охранные зоны устанавливают вдоль трасс наружных газопроводов и сооружений систем газоснабжения в виде участка земной поверхности, ограниченного условными линиями, проходящими на расстоянии 15 метров.

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей необходимо установление особого режима охраны электрических сетей и его неукоснительного соблюдения всеми предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами. В соответствии с нормативными документами для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев охранные зоны устанавливаются:

1. Вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, по обе стороны линии от крайних проводов на расстоянии 2 метра - для линий напряжением до 1000 В, 10 метров - до 20 кВ, 15 метров - 35 кВ, 20 метров - 110 кВ, 25 метров - 220 кВ.

2. Вдоль подземных кабельных линий электропередачи в виде земельного участка, расположенного по обе стороны от кабелей на расстоянии 1 метра.

3. В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятий (организаций), в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- осуществлять всякого рода погрузочно-разгрузочные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны для скота;

- совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту от поверхности дороги более 4,5 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередач);

- производить земляные работы на глубине более 0,3 метра, а также планировку грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередач).

Во избежание несчастных случаев и повреждения оборудования запрещается:

- размещать автозаправочные станции и хранилища горюче-смазочных материалов в охранных зонах электрических сетей;

- нахождение посторонних лиц на территории и в помещениях электросетевых сооружений; открывать двери и люки электросетевых сооружений, производить переключения и подключения в электрических сетях;

- загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей;

- набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры;

- устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах электрических сетей и вблизи них);

- складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие материалы, разводить огонь (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- устраивать спортивные площадки, стадионы, рынки, стоянки всех видов машин и механизмов.

В пределах санитарно-защитной полосы водовода должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

## I.IV Современное использование территории сельского поселения

Сельское поселение «Деревня Шумятино» расположено в северной части Малоярославецкого района Калужской области. Центр сельского поселения, дер. Шумятино, находится в 7 км к западу от г. Малоярославец и в 70 км от г. Калуги. По территории сельского поселения проходит автодорога федерального значения общего пользования Москва-Малоярославец-Рославль. В состав сельского поселения «Деревня Шумятино» входят следующие населенные пункты: деревня Шумятино, деревня Заболотное, деревня Адлеровка, деревня Алехново, деревня Бородухино, деревня Величково, деревня Дубровка, деревня Игнатьевское, село Карижа, деревня Костино, деревня Панское, деревня Подольное, деревня Терентьево, деревня Трубицино, деревня Черкасово, деревня Чуркино, деревня Шубинка. Площадь сельского поселения составляет 7689 га, численность населения – 1053 человека.

### I.IV.1 Целевое назначение земель сельского поселения

В соответствии с гл. 1 ст. 7 Земельного кодекса  Российской Федерации «Состав земель в Российской Федерации» земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

Современное состояние рассматриваемой территории по целевому назначению земель основывается преимущественно на материалах базы государственного кадастра недвижимости 2012-2013 годов, публичной кадастровой карты, данных инвентаризации сельскохозяйственных угодий территории МО СП «Деревня Шумятино» 2005 года и материалов лесоустройства ГКУКО Малоярославецкого лесничества.

Современное распределение земель по категориям сельского поселения представлено в таблице 8.

таблица № 8

| № п/п | Категория земель | Площадь, га | Процент (%) к общей площади МО |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь территории сельского поселения |  | 7689,0 | 100 % |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 2954,7 | 38,5 % |
| 2 | Земли населенных пунктов | 629,6 | 8,1 % |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики; земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения | 180,3 | 2,3 % |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 41,8 | 0,6 % |
| 5 | Земли лесного фонда | 3858,3 | 50,2 % |
| 6 | Земли водного фонда | 24,3 | 0,3 % |
| 7 | Земли запаса | 0 | 0 |

### I.IV.2 Современная функциональная и планировочная организация сельского поселения

Градостроительный кодекс РФ относит Генеральные планы поселений к разряду документов территориального планирования, в которых устанавливаются функциональные зоны, зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, а также зоны с особыми условиями использования территории.

Градостроительный кодекс указывает следующие виды функциональных зон:

- жилые;

- общественно-деловые;

- производственные;

- зоны инженерной и транспортной инфраструктур;

- зоны сельскохозяйственного использования;

- зоны рекреационного назначения;

- зоны особо охраняемых территорий;

- зоны размещения военных объектов;

- иные виды территориальных зон.

Градостроительный кодекс РФ предполагает, что подготовленный и надлежащим образом утвержденный генеральный план поселения служит основанием для проведения градостроительного зонирования территории.

Поскольку генеральный план поселения не является документом прямого действия, реализация его положений осуществляется через разработку правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания территорий элементов планировочной структуры, градостроительных планов земельных участков. В соответствии с функциональным зонированием, представленным в генеральном плане, каждый земельный участок получает градостроительные регламенты и разрешение на определенный вид строительных преобразований согласно правилам землепользования и застройки. В проектах планировки и межевания территории указываются точные юридически оформленные границы участков и производится деление территории на застраиваемую и свободную от застройки части.

В следующей таблице представлены численные значения функциональных зон в пределах каждого населенного пункта сельского поселения.

Функциональные зоны в населенных пунктах сельского поселения.

таблица 9

| Название зоны | Зонирование территории н.п., га |
| --- | --- |
|  | Существующее положение |
| Суммарно по населенным пунктам сельского поселения |  |
| Жилая | 495,2 |
| Общественно-деловая | 5,6 |
| Сельскохозяйственного использования | 35,3 |
| Производственного использования | 7,9 |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | 13,1 |
| Рекреационная | 62,8 |
| Особо охраняемых территорий | 0,7 |
| Специального назначения | 6,0 |
| Общая площадь | 629,6 |
| дер. Шумятино |  |
| Жилая | 80,3 |
| Общественно-деловая | 2,7 |
| Сельскохозяйственного использования | 7,6 |
| Производственного использования | 1,4 |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | 5,0 |
| Рекреационная | 9,3 |
| Общая площадь | 106,3 |
| дер. Заболотное |  |
| Жилая | 12,2 |
| Общая площадь | 12,2 |
| дер. Адлеровка |  |
| Жилая | 29,5 |
| Сельскохозяйственного использования | 1,6 |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | 0,1 |
| Рекреационная | 2,9 |
| Общая площадь | 34,1 |
| дер. Алехново |  |
| Жилая | 18,4 |
| Сельскохозяйственного использования | 1,5 |
| Рекреационная | 0,2 |
| Общая площадь | 20,1 |
| дер. Бородухино |  |
| Жилая | 40,7 |
| Производственного использования | 2,3 |
| Рекреационная | 1,0 |
| Общая площадь | 44,0 |
| дер. Величково |  |
| Жилая | 15,5 |
| Рекреационная | 0,5 |
| Общая площадь | 16,0 |
| дер. Дубровка |  |
| Жилая | 21,1 |
| Сельскохозяйственного использования | 8,1 |
| Производственного использования | 0,2 |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | 0,9 |
| Рекреационная | 4,0 |
| Общая площадь | 34,3 |
| дер. Игнатьевское |  |
| Жилая | 31,7 |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | 0,5 |
| Рекреационная | 3,7 |
| Особо охраняемых территорий | 0,5 |
| Общая площадь | 36,4 |
| с. Карижа |  |
| Жилая | 7,5 |
| Сельскохозяйственного использования | 2,8 |
| Рекреационная | 5,2 |
| Особо охраняемых территорий | 0,2 |
| Специального назначения | 6,0 |
| Общая площадь | 21,7 |
| дер. Костино |  |
| Жилая | 20,5 |
| Сельскохозяйственного использования | 4,6 |
| Рекреационная | 0,4 |
| Общая площадь | 25,5 |
| дер. Панское |  |
| Жилая | 56,4 |
| Общественно-деловая | 2,8 |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | 4,3 |
| Рекреационная | 0,5 |
| Общая площадь | 64,0 |
| дер. Подольное |  |
| Жилая | 16,8 |
| Сельскохозяйственного использования | 4,6 |
| Рекреационная | 1,8 |
| Общая площадь | 23,2 |
| дер. Терентьево |  |
| Жилая | 62,5 |
| Общественно-деловая | 0,1 |
| Сельскохозяйственного использования | 2,7 |
| Производственного использования | 4,0 |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | 2,0 |
| Рекреационная | 13,7 |
| Общая площадь | 85,0 |
| дер. Трубицино |  |
| Жилая | 22,7 |
| Сельскохозяйственного использования | 4,6 |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | 0,3 |
| Рекреационная | 13,2 |
| Общая площадь | 40,8 |
| дер. Черкасово |  |
| Жилая | 11,5 |
| Сельскохозяйственного использования | 0,2 |
| Рекреационная | 2,4 |
| Общая площадь | 14,1 |
| дер. Чуркино |  |
| Жилая | 19,5 |
| Рекреационная | 0,5 |
| Общая площадь | 20,0 |
| дер. Шубинка |  |
| Жилая | 28,4 |
| Рекреационная | 3,5 |
| Общая площадь | 31,9 |

### I.IV.3 Жилищный фонд

Жилищный фонд МО СП «Деревня Шумятино» по состоянию на 01.01.2012 г. (по данным Администрации Муниципального образования) составил 54100 м2 общей площади. Характеристика жилищного фонда сельского поселения представлена в таблицах 10, 11, 12, 13, 14.

Распределение жилищного фонда по этажности и материалу стен

таблица 10

| Этажность жилых домов | Всего жилищного фонда, кв. м | В том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая площадь, кв.м | Муниципальная, кв. м | Частная, кв.м |
| 1 | 47228,1 | 472228,1 | - | 47228,1 |
| 2 | 4144,0 | 4144,0 | 30,1 | 4113,9 |
| 3 | 2727,9 | 2727,9 | - | - |

Распределение жилищного фонда по материалу стен,

времени постройки и проценту износа.

таблица 11

| Наименование показателя | Общая площадь жилых помещений, тыс. м2 | Число жилых домов (индивидуально определенных зданий), единиц | Число многоквартирных жилых домов, единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| По материалу стен: |  |  |  |
| Каменные | 21,6 | 309 | 23 |
| Панельные | - | - | - |
| Блочные | 4,3 | 1 | 35 |
| Смешанные | 4,1 | 63 | - |
| Деревянные | 24,1 | 375 | 25 |
| Прочие | - | - | - |
| По годам возведения: |  |  |  |
| до 1920 | - | - | - |
| 1921-1945 | 2,9 | 14 | - |
| 1946-1970 | 28,4 | 410 | 48 |
| 1971-1995 | 13,4 | 206 | 35 |
| после 1995 г. | 9,4 | 118 | - |
| По проценту износа: |  |  |  |
| от 0 до 30 % | 7,7 | 118 | - |
| от 31 % до 65 % | 26,0 | 365 | 35 |
| от 66 % до 70 % | 20,4 | 267 | 46 |
| свыше 70 % | - | - | - |

Новое жилищное строительство

таблица 12

| Год ввода | Всего |  | в.т.ч индивидуальное жилищное строительство |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кв.м. | домов | кв.м. | домов |
| 2003 | 430 | 6 | 430 | 6 |
| 2004 | 370 | 5 | 370 | 5 |
| 2005 | 280 | 3 | 280 | 3 |
| 2006 | 400 | 4 | 400 | 4 |
| 2007 | 1160 | 17 | 1160 | 17 |
| 2008 | 1680 | 16 | 1680 | 16 |
| 2009 | 2130 | 14 | 2130 | 14 |
| 2010 | 790 | 8 | 790 | 8 |
| 2011 | 1099 | 8 | 1099 | 8 |
| 2012 | 910 | 12 | 910 | 12 |

Оборудование жилищного фонда

таблица 13

| Наименование показателя | Всего | в том числе обородуванная: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Водопроводом | в.т.ч централизованным | водоотведением (канализацией) | Ванными (душами) | Газом Сетевым/ сжиженным |
| Общая площадь жилых помещений, м2 | 54100 | 20605 | 20605 | 20605 | 13390 | 25900/28200 |

Ветхий и аварийный жилищный фонд

таблица 14

| Наименование показателей | Жилищный фонд |  |
| --- | --- | --- |
|  | ветхий | аварийный |
| Общая площадь жилых помещений, м2 | 290 | - |
| Из нее: В жилых домах | 10 | - |
| В многоквартирных жилых домах | - | - |
| Число жилых домов, ед. | 10 | - |
| Число многоквартирных жилых домов, ед. | - | - |

### I.IV.4 Культурно-бытовое обслуживание

Характеристика основных существующих учреждений обслуживания

Муниципальное образование «Деревня Шумятино» обладает системой предприятий культурно-бытового обслуживания на низком уровне.

Ниже представлена характеристика основных действующих учреждений обслуживания.

Современное состояние сети культурно-бытового обслуживания МО СП «Деревня Шумятино» приведено по материалам отделов Администрации сельского поселения по состоянию на 01.01.2013 г.

Образование и воспитание

Образовательная система МО СП «Деревня Шумятино» – совокупность воспитательных и образовательных учреждений, призванных удовлетворить запросы людей и хозяйственного комплекса поселения в образовательных услугах и качественном специальном образовании.

Детские дошкольные учреждения. В настоящее время на территории муниципального образования детские дошкольные учреждения отсутствуют.

Общеобразовательные школы. На территории сельского поселения располагается Панская общеобразовательная школа интернат. Здание – типовое, количество мест по проекту – 120, фактическое количество учащихся – 53 , форма собственности – муниципальная, год постройки – 1970, процент износа – 40.

Внешкольные учреждения. Важная роль в системе воспитания и образования детей принадлежит внешкольным учреждениям. Сегодня данные учреждения полностью отсутствуют на территории сельского поселения.

Учреждения здравоохранения

В настоящее время на территории муниципального образования расположены два фельдшерско-акушерских пункта в дер. Шумятино по ул. Варшавской и дер. Заболотное по ул. Садовая.

Учреждения культуры

Сфера культуры и искусства представлена следующими объектами:

- Дом культуры в деревне Шумятино МУК «Трубицинский СДК», ул. Варшавская, д. 43, количество мест – 200, здание – типовое, специальное, год постройки 1979. При доме культуры действует библиотека, количество книжного фонда составляет 9000 томов.

- Библиотека в дер. Заболотное, ул. Садовая. Здание – типовое, специальное.

Спортивные сооружения

Представлены одной спортивной площадкой в дер. Панское при здании школы, спортивная площадка открытого типа, площадь 0,6 га.

Торговля и общественное питание

Предприятия торговли представлены 5-ю объектами розничной торговли, таблица № 15

таблица 15

| № п/п | Наименование организации | Адрес | Специали-зация | Общая площадь м2 | Форма собственности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Продовольственные |  |  |  |  |  |
| 1 | Продовольственный магазин | дер. Панское | Продов. | 25 | Частная |
| 2 | Продовольственный магазин | дер. Шумятино ул. Варшавская | Продов. | 18 | Частная |
| 3 | Магазин | дер. Шумятино ул. Варшавская | Смеш. | 60 | Государственная |
| 4 | Магазин | дер. Игнатьевское ул. Заречная | Смеш. | 46,4 | Государственная |
| 5 | Магазин | дер. Терентьево | Продов. | н/д | н/д |
| Непродовольственные |  |  |  |  |  |
| 6 | Непродовольственный магазин | дер. Шумятино ул. Варшавская | Стр. мат. | 23 | Частная |

Предприятия бытового обслуживания населения

В настоящее время из предприятий бытового обслуживания на территории сельского поселения имеется:

- отделение почтовой связи, дер. Шумятино, ул. Варшавская 43;

- отделение почтовой связи, дер. Заболотное, ул. Садовая;

Административные и общественно-деловые учреждения и организации

Администрация сельского поселения «Деревня Шумятино» (ул. Варшавская, д. 43) с количеством сотрудников – 5 человек, здание 1979 года постройки, приспособленное.

Дислокация подразделений пожарной охраны

Сельское поселение «Деревня Шумятино» обслуживает пожарная часть Управления Государственной Противопожарной Службы, расположенная в г. Малоярославец. На территории деревни Шумятино сформирована добровольная пожарная дружина (ДПД).

### I.IV.5 Анализ транспортного обслуживания территории

Внешние транспортно-экономические связи сельского поселения «Деревня Шумятино» осуществляются автомобильным транспортом.

По территории МО СП «Деревня Шумятино»  проходит автомобильная дорога А 101 «Москва – Малоярославец – Рославль», являющаяся трассой федерального значения, материал покрытия - асфальт. По автомобильной дороге осуществляется пригородное автобусное сообщение по маршрутам. Вдоль дороги расположены  автобусные остановки.

Перечень автомобильных дорог, являющихся собственностью Калужской области расположенных на территории сельского поселения

таблица 16

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Общая протяженность автодороги | Средняя ширина, м | № технической категории |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A101 «Москва-Малоярославец-Рославль»-Спас Загорье-М-3 Украина» | 2,44 | 12,0 | IV |
| 2 | «Москва-Ивацевичи» - Игнатьевское | 6,27 | 19,0 | IV |
| 3 | «Москва-Ивацевичи» - Игнатьевское» - Алехново | 3,76 | 18,0 | V |

Улично-дорожная сеть населенных пунктов представляет собой систему продольных и поперечных улиц, обеспечивающих транспортную связь между жилыми и иными зонами и обеспечивающих выполнение основной работы пассажирского транспорта, выход на внешние автомобильные дороги.

На территории сельского поселения располагаются две автозаправочные станции.

### I.IV.6 Сельскохозяйственные ресурсы

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения МО СП «Деревня Шумятино» составляет 2957,7 га.

Земли сельскохозяйственного назначения сельского поселения находятся в пользовании сельскохозяйственных предприятий разных организационно-правовых форм, объединений граждан по садоводству и огородничеству, подсобных хозяйств, крестьянско-фермерских хозяйств и других пользователей.

Экономические проблемы в 90-х годах привели к наращиванию производства в личных подсобных хозяйствах населения (ЛПХ). Натурализация хозяйств населения является следствием снижения уровня жизни, слабой механизации, высокого удельного веса ручного труда.

На территории сельского поселения действует одно крупное сельскохозяйственное предприятие ОАО «Родина». ОАО "Родина" - одно из ведущих сельскохозяйственных предприятий Малоярославецкого района, расположено в дер. Панское МО СП «Деревня Шумятино». Предприятие имеет в собственности посевные площади и парк сельскохозяйственной техники для их обработки, а также склады для хранения и средства доставки продукции к потребителю. ОАО "Родина" более 20 лет является поставщиком сельскохозяйственной продукции для Вооруженных Сил Российской Федерации. Основным направление деятельности является производство картофеля и овощей, а также хлебобулочных и макаронных изделий, мяса и молока.

В 2009 году произведено:

- картофеля – 3470 тонн;

- овощей – 1378 тонн;

- хлебобулочных изделий (хлеб) – 205 тонн;

- макаронных изделий – 270 тонн.

Среднегодовое количество работающих 109 человек.

В перспективном плане развития на предусмотрено увеличение объемов производства товарной продукции за счет внедрения новых передовых технологий путем увеличения выхода продукции с одного гектара:

- зерна – до 40 ц/га;

- картофеля – до 280 ц/га;

- овощей – до 350 ц/га.

В связи с этим планируется построить новое овощехранилище на 3 тысячи тонн, оснащенное современным оборудованием, обеспечивающим микроклимат, оптимальный для долгосрочного хранения продукции растениеводства. С целью увеличения производства продукции животноводства (мяса и молока), намечено увеличение поголовья крупного рогатого скота на 25%, из них поголовья дойного стада на 15%. Также планируется увеличение производства макаронных изделий в 2 раза, для чего планируется закупить новое оборудование для производства макаронных изделий.

# II. Социально-экономическая характеристика сельского поселения

### II. I. Население

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки социально-экономического развития территории и во многом определяет производственный потенциал сельского поселения.

Постоянное население муниципального образования на 01.01.2012 года составляет 1053  чел. Демографическая ситуация, сложившаяся за последние годы, характеризуется сокращением численности населения, но намечается положительная тенденция к увеличению численности.

Динамика численности населения, чел.

таблица 17

| Населенный пункт | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дер. Шумятино | 290 | 290 | 295 | 292 | 289 | 287 | 290 | 296 | 292 | 291 | 291 |
| дер. Заболотное | 12 | 15 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 14 | 14 | 13 |
| дер. Адлеровка | 38 | 36 | 40 | 36 | 39 | 33 | 39 | 40 | 35 | 36 | 33 |
| дер. Алехново | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 |
| дер. Бородухино | 19 | 22 | 20 | 21 | 19 | 19 | 19 | 19 | 22 | 17 | 19 |
| дер. Величково | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| дер. Дубровка | 14 | 9 | 13 | 11 | 13 | 18 | 13 | 12 | 14 | 14 | 13 |
| дер.Игнатьевское | 30 | 27 | 29 | 29 | 29 | 34 | 30 | 28 | 28 | 30 | 31 |
| с. Карижа | 47 | 41 | 45 | 40 | 47 | 40 | 46 | 46 | 41 | 39 | 38 |
| дер. Костино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| дер. Панское | 279 | 280 | 274 | 281 | 280 | 270 | 280 | 280 | 280 | 291 | 290 |
| дер. Подольное | 48 | 50 | 49 | 48 | 46 | 48 | 48 | 49 | 50 | 46 | 48 |
| дер. Терентьево | 69 | 66 | 70 | 69 | 70 | 70 | 70 | 67 | 67 | 65 | 65 |
| дер. Трубицино | 21 | 14 | 15 | 13 | 20 | 24 | 20 | 14 | 13 | 10 | 10 |
| дер. Черкасово | 8 | 7 | 10 | 7 | 9 | 10 | 8 | 8 | 7 | 17 | 16 |
| дер. Чуркино | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| дер. Шубинка | 23 | 33 | 26 | 32 | 24 | 19 | 23 | 25 | 32 | 27 | 28 |
| ФКУ «ЗПО «Русичи» | 152 | 157 | 155 | 154 | 153 | 152 | 152 | 155 | 155 | 154 | 154 |
| Итого по СП: | 1061 | 1059 | 1063 | 1057 | 1061 | 1050 | 1061 | 1063 | 1057 | 1057 | 1053 |

Анализ динамики численности населения показал, что за десятилетний период численность населения не значительно уменьшилась (на 8 человек).

Основную роль в изменении численности населения поселения играет естественное и механическое движение населения, таблицы 18, 19.

Механическое движение населения, чел.

таблица 18

| Годы | Механическое движение населения |  |
| --- | --- | --- |
|  | Прибыло | Убыло |
| 2007 | 24 | 33 |
| 2008 | 25 | 29 |
| 2009 | 30 | 28 |
| 2010 | 27 | 23 |
| 2011 | 23 | 24 |
| 2012 | 25 | 32 |

Естественное движение населения, чел.

таблица 19

| Годы | Численность родившихся | Численность умерших |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 12 | 11 |
| 2008 | 14 | 15 |
| 2009 | 15 | 10 |
| 2010 | 11 | 8 |
| 2011 | 15 | 6 |
| 2012 | 15 | 19 |

Половозрастная  структура населения, чел.

таблица 20

| Возрастные группы | 01.01.1999 | 01.01.2002 | 01.01.2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения, всего | 1067 | 1061 | 1053 |
| в том числе: моложе трудоспособного возраста | 230 | 227 | 225 |
| Мужчин | 116 | 114 | 113 |
| Женщины | 114 | 113 | 112 |
| Трудоспособного возраста | 637 | 631 | 626 |
| Мужчин | 324 | 358 | 352 |
| Женщины | 313 | 273 | 274 |
| Старше трудоспособного возраста | 200 | 203 | 202 |
| Мужчин | 65 | 74 | 60 |
| Женщины | 135 | 129 | 142 |

### II. II. Экономическая база

Трудовые ресурсы сельского поселения формируются из населения в трудоспособном возрасте, работающих пенсионеров старших возрастов, иностранных граждан.

Структура занятости населения

таблица 21

| Показатели |  | 2012 г. Чел. |
| --- | --- | --- |
| Занято всего: |  | 632 |
| В отраслях материального производства |  | 452 |
| 1 | Промышленность | 52 |
| 2 | Строительство | 34 |
| 3 | Сельское и лесное х-во | 85 |
| 4 | Прочие отрасли | 281 |
| В отраслях не производственной сферы |  | 180 |
| 5 | Торговля, общественное питание, заготовки, мат. снабжение и сбыт | 107 |
| 6 | Образование, культура и искусство | 39 |
| 7 | Здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение | 14 |
| 8 | Кредитование, финансирование, страхование и пенсионное обеспечение | 9 |
| 9 | ЖКХ и непроизводственные виды бытового обслуживания | 11 |

В таблице 22 представлен перечень предприятий и организаций, расположенных и осуществляющих свою деятельность на территории МО СП «Деревня Шумятино».

таблица 22

| № п/п | Предприятия и организации | Профиль деятельности | Численность работающих |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Бонус» | Производство гаражного оборудования | 54 |
| 2 | ОАО «Родина» | Сельскохозяйственное производство | 15 |
| 3 | Почта России дер. Шумятино | Обслуживание населения | 2 |
| 4 | Почта России дер. Заболотное | Обслуживание населения | 2 |
| 5 | ФАП дер. Шумятино | Обслуживание населения | 2 |
| 6 | ФАП дер. Заболотное | Обслуживание населения | 2 |
| 7 | ФКУ «ЗДП «Русичи» | Отдых, туризм | 154 |
| 8 | Панская общеобразовательная школа интернат | Образовательные услуги | 52 |
| 9 | МУК «Трубицинский» СДК | Предоставление услуг населению | 3 |
| 10 | Библиотека дер. Шумятино | Предоставление услуг населению | 1 |
| 11 | Библиотека дер. Заболотное | Предоставление услуг населению | 1 |
| 12 | Продовольственный магазин дер. Панское | Предоставление услуг населению | 2 |
| 13 | Продовольственный магазин дер. Шумятино | Предоставление услуг населению | 2 |
| 14 | Смешанный магазин дер. Шумятино | Предоставление услуг населению | 2 |
| 15 | Смешанный магазин в дер. Игнатьевское | Предоставление услуг населению | 1 |
| 16 | Непродовольственный магазин в дер. Шумятино | Предоставление услуг населению | 2 |

## II.IV Инженерно-техническая база

### II.IV.1 Водоснабжение и водоотведение

Централизованная система водоснабжения расположена в 3-х населенных пунктах сельского поселения. Обеспеченность жилищного фонда централизованным водоснабжением составляет 20605 кв. м., 38 % от общего числа жилищного фонда сельского поселения.

Система водоснабжения дер.  Шумятино

Водоснабжение деревни осуществляется от одной водонапорной башни, установленной в центральной части села по ул. Новая. Протяженность водопроводных сетей составляет ориентировочно 350 метров, диаметр труб - от 20 до 50 мм. Материал труб – чугун.

Система водоснабжения дер. Панское

Водоснабжение деревни осуществляется от двух водонапорных башен. Одна водонапорная башня располагается в южной части дер. Панское южнее школы интерната, вторая располагается у лесного массива западнее деревни.  Протяженность водопроводных сетей составляет 2600 м, диаметр труб – от 20 до 100 мм. Материал труб – чугун, асбоцемент, пластик.

Система водоснабжения дер. Терентьево

Водоснабжение деревни осуществляется от одной водонапорной башни, расположенной в западной части деревни. Протяженность водопроводных сетей составляет 1300 м, диаметр труб – от 20 до 100 мм. Материал труб – чугун, асбоцемент.

На территории МО СП «Деревня Шумятино» располагаются водозаборные сооружения г. Малоярославец, в районе деревни Чуркино. Водозаборные сооружения представляют собой комплекс сооружений состоящих из 5 водозаборных участков, соединённых ниткой магистрального водопровода.

В остальных населенных пунктах в настоящее время отсутствует централизованная система водоснабжения.

На территории дер. Шумятино канализирована улица Молодежная, сброс сточных вод производиться в р. Тоденка без отчистки. На территории населенного пункта очистные сооружения отсутствуют. На территории загородного дома приемов «Русичи» имеются очистные сооружения.

### II.IV.2 Газоснабжение и теплоснабжение

На территории МО СП «Деревня Шумятино» газифицированы пять населенных пунктов – дер. Шумятино, дер. Терентьево, дер. Шубинка, дер. Величково, дер. Панское. Газоснабжение населенных пунктов сельского поселения осуществляется от газораспределительной станции (ГРС) «Малоярославец». ГРС «Малоярославец» получает газ от магистрального газопровода Дашава - Киев - Брянск - Москва. Отвод от магистрального газопровода введен в эксплуатацию в 1966 г. Газ потребителям МО СП «Деревня Шумятино» подается по выходной нитке межпоселкового газопровода, с давлением на входе 6-12 гкс/см2 (диаметр 219 мм, толщина стенки 5 мм, сталь).  Подача газа потребителям производится по трехступенчатой схеме.

Теплоснабжение населенных пунктов сельского поселения осуществляется децентрализовано, от автономных источников. Теплоснабжение загородного дома приемов «Русичи» осуществляется от газовой блочной котельной, которая расположена на территории дома приемов.

### II.IV.3 Электроснабжение и связь

Услуги по передаче электрической энергии осуществляет филиал «Калугаэнерго» ОАО «Межрегиональная сетевая компания Центра и Приволжья».

Электроснабжение сельского поселения «Деревня Шумятино» производится от подстанции 110/35/10 кВ «Черкасово», год ввода в эксплуатацию – 1974 г., установленная мощность трансформаторов – 2х10 МВА, нагрузка по результатам зимнего замерного дня 15.12.2010 составила – 11,1МВА и подстанции 110/10 кВ «Радищево», год ввода в эксплуатацию – 1976 г., установленная мощность трансформаторов – 2х16 МВА, нагрузка по результатам зимнего замерного дня 19.12.2012 составила – 17 МВА.

По территории сельского поселения проходят высоковольтные линии электропередачи: - ЛЭП 110 кВ «Черкасово-Калужская»;

- ЛЭП 35 кВ «Черкасово - Ерденево»;

- ЛЭП 35 кВ «Черкасово - Кудиново»;

Потребителями электроэнергии на рассматриваемой территории являются население, сельскохозяйственные потребители и объекты строительства.

Распределение электроэнергии потребителям производится как непосредственно с шин подстанции, так и через распределительные пункты и трансформаторные подстанции.

Существует возможность присоединения дополнительных мощностей. Техническое состояние сетей электроснабжения - удовлетворительное.

Телефонизация

Услуги телефонной связи в сельском поселении «Деревня Шумятино» предоставляются Калужским филиалом ОАО «Ростелеком» посредством аналоговых коммуникационных телефонных станций  (далее – АТС), расположенных в дер. Шумятино, дер. Панское и территории загородного дома приемов «Русичи».  Абонентские линии организованы по медным кабелям типа ТПП. Состояние оборудования АТС - удовлетворительное. Связь между АТС осуществляется через центральную районную АТС по медным кабелям с использованием цифровых систем передачи.  На территории сельского поселения предоставляются услуги операторов сотовой связи: «МТС», «Билайн», «Мегафон», «Теле2».

Радиофикация и телевиденье

Услуги эфирного телевизионного вещания на территории поселения предоставляет Филиал ФГУП РТРС «Калужский областной радиотелевизионный передающий центр» и коммерческие компании-вещатели. Осуществляется вещание телевизионных и радиопрограмм, в том числе телеканалов: Первый канал» (4 ТВК), «ТК Россия» (9 ТВК), «Культура» (12 ТВК), «НТВ» (32 ТВК), «Ника-ТВ» (21 ТВК), «СИНВ» (34 ТВК), «ТНТ» (44 ТВК), «ТВЦ» (49 ТВК); радиопрограмм: «Радио России» (66,23 МГц), «Маяк» (68,36 МГц), «Ника-FM» (104,5 МГц), «Радио Шансон» (99,00 МГц), «Русское Радио» (99,5 МГц), «Ретро FM» (107,7 МГц), «Авторадио» (103,4 МГц), «Европа плюс» (105,9 МГц). Вещание ведется передатчиками радиопередающих станций, расположенных в г. Обнинск. На территории поселения возможен прием программ спутникового телевизионного и радиовещания.

Со второго полугодия 2013 года в рамках реализации федерального проекта планируется переход на цифровое эфирное телевизионное и радиовещание с сопутствующим увеличением количества транслируемых каналов и улучшением их качественных характеристик.

Почтовая связь

Сельское поселение «Деревня Шумятино» обслуживается двумя отделениями почтовой связи, расположенные в дер. Шумятино и дер. Заболотное, Малоярославецкого почтамта Управления федеральной почтовой связи Калужской области. Перечень предоставляемых услуг почтовой связи: прием и вручение почтовых отправлений; продажа знаков почтовой оплаты, открыток, печатной продукции; денежные переводы; выплата (доставка) пенсий и социальных пособий; прием коммунальных и других видов платежей; подписка на периодические издания и другие услуги.

### Список используемой литературы:

- ФЗ «Об охране окружающей среды», 2002.

- ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», 1995.

- Федеральный закон от 24 июня 2008 г. № 93-ФЗ "О внесении изменения в статью 64 Федерального закона "Об охране окружающей среды".

- Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

- Водный кодекс РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ.

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

- Земельный кодекс РФ  от  25.10.2001 г. № 136-ФЗ.

- Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ.

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения».

- Закон Калужской области от 05 мая 2006 года № 229-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

- Постановление Губернатора Калужской области № 137 от 18 апреля 1997 г. "Об установлении границ водоохранных зон, прибрежных защитных полос водных объектов и режима ведения хозяйственной и иной деятельности в их пределах".

- СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»

- СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы».

- СНиП 2.07.01-89 градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

- Доклад о состоянии природных ресурсов и охране окружающей среды на территории Калужской области в 2012 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, Калуга, 2013 г.

- Атлас Калужской области «Золотая Аллея». Калуга, - 2001 г.

- Археологическая карта России, Калужская область. РАН ИА, М., 2006.

- Гигиеническая оценка качества почвы населённых мест. МУ 2.1.7.730-99.

- Демография и ресурсы устойчивого развития Калужской области, В.А.Семенов, Обнинск, 2010 г.

- Красная книга Калужской области «Золотая аллея». Калуга, 2006 г.

- Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Рельеф среды жизни человека» (экологическая геоморфология), М.- 2002 г.

- Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Экологическая геоморфология». М. 2004 г.

- Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. С-Пб., 2002 г.

- Охрана окружающей среды на предприятии. – Н.Д. Сорокин, С-Пб.- 2005 г.

- Региональные нормативы «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области». Калуга, - 2010 г.

- Романенко Э.М., Филиппович В.Ф. и др., «Отчет о комплексной гидрогеологической, инженерно-геологической, геологической съемки с общими поисками, эколого-геохимическими и эколого-радиометрическими исследованиями» М 1:50 000. КЛГ. Областной геологический фонд № 2700.

- Схемы территориального планирования Малоярославецкого района, 2009-2012 г.