Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензия № 40-00011Ф выдана 18 февраля 2013 г. Федеральной службой Государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161-3, выданное 18 октября 2011 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 0137300017512000084-0207376-01 от 5 октября 2012 года Экземпляр № 1 ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА муниципального образования сельского поселения «Деревня Шумятино» Малоярославецкого района Калужской области Положения по территориальному планированию Калуга 2013 г.

Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензия № 40-00011Ф выдана 18 февраля 2013 г. Федеральной службой Государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161-3, выданное 18 октября 2011 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 0137300017512000084-0207376-01 от 5 октября 2012 года Экземпляр № 1 ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА муниципального образования сельского поселения «Деревня Шумятино» Малоярославецкого района Калужской области Положения по территориальному планированию Председатель кооператива К.Г. Чистов Начальник отдела С.Г. Чистова Калуга 2013 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

СОСТАВ ПРОЕКТА	4

ВВЕДЕНИЕ	6

I. Цели и задачи территориального планирования	7

II. Перечень мероприятий по территориальному планированию	8

II.1.1 Мероприятия по административно-территориальному устройству территории сельского поселения	8

II.1.2 Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры сельского поселения	10

II.1.3 Анализ и планирование демографической структуры сельского поселения	15

II.1.4 Мероприятия по обеспечению сельского поселения объектами жилой инфраструктуры	16

II.1.5 Мероприятия по развитию системы культурно-бытового обслуживания	17

II.1.6 Мероприятия по развитию объектов массового отдыха, благоустройству и озеленению территории	20

II.1.7 Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры	21

II.1.8 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия	23

II.1.9 Мероприятия по улучшению состояния окружающей среды	25

II.1.10 Мероприятия по санитарной очистке территории	28

II.1.11 Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения местами захоронения	30

II.1.12 Мероприятия по улучшению системы утилизации биологических отходов	31

II.1.13 Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры	32

Список используемой литературы:	35

## СОСТАВ ПРОЕКТА

I. Текстовые материалы

| № п/п | Наименование материалов |
| --- | --- |
| 1 | Проект генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Деревня Шумятино» Малоярославецкого района Калужской области. Материалы по обоснованию проекта. Пояснительная записка, том 1. |
| 2 | Проект генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Деревня Шумятино» Малоярославецкого района Калужской области. Положения о территориальном планировании. Пояснительная записка, том 2. |
| 3 | Проект генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Деревня Шумятино» Малоярославецкого района Калужской области. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Пояснительная записка, том 3. |

II. Графические материалы

| № п/п | Наименование картографического материала | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Материалы по обоснованию проекта |  |
| 1.1 | Карта границ зон с особыми условиями использования территории муниципального образования сельского поселения «Деревня Шумятино» Малоярославецкого района Калужской области | 1:15 000 |
| 1.2 | Карта целевого назначения земель муниципального образования сельского поселения «Деревня Шумятино» Малоярославецкого района Калужской области | 1:15 000 |
| 1.3 | Карта транспортной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Деревня Шумятино» Малоярославецкого района Калужской области | 1:15 000 |
| 1.4 | Карта инженерной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Деревня Шумятино» Малоярославецкого района Калужской области | 1:15 000 |
| 1.5 | Карта территорий муниципального образования сельского поселения «Деревня Шумятино» Малоярославецкого района Калужской области, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципального образования | 1:15 000 |
| 2 | Положения о территориальном планировании |  |
| 2.1 | Карта границ населенных пунктов муниципального образования сельского поселения «Деревня Шумятино» Малоярославецкого района Калужской области | 1:15 000 |
| 2.2 | Карта функционального зонирования территории муниципального образования сельского поселения «Деревня Шумятино» Малоярославецкого района Калужской области | 1:15 000 |
| 2.3 | Карта планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения муниципального образования сельского поселения «Деревня Шумятино» Малоярославецкого района Калужской области | 1:15 000 |

## ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Деревня Шумятино» Малоярославецкого района (МО СП «Деревня Шумятино», далее – сельское поселение) разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ (далее – Градостроительный кодекс РФ) с учетом  Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений, городских округов, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года №244 и Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения и местного значения».

Основанием для разработки генерального плана является муниципальный контракт № 0137300017512000084-0207376-01 от 5 октября 2012 года.

В соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса РФ содержание генерального плана состоит из материалов по обоснованию проектных решений и  положений о территориальном планировании, которые оформляются в виде текстовых, табличных и графических материалов.

Положения о  территориальном планировании в текстовом виде включают в себя:

- цели и задачи территориального планирования;

- перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.

Карты в составе материалов по территориальному планированию:

- карта границ населенных пунктов;

- карта функционального зонирования территории;

- карта планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения.

# I. Цели и задачи территориального планирования

В современных социально-экономических и политических условиях генеральный план как стратегический документ должен стать инструментом управления градостроительной деятельностью, определяющей направления развития муниципального образования сельского поселения «Деревня Шумятино»; ключевые условия их достижения являются основными позициями градостроительной политики. Поэтому в генеральном плане затрагиваются не только вопросы территориального и функционального зонирования, но и другие важные аспекты: транспортная доступность, надежность и развитость инфраструктуры, экологическая безопасность и др.

Основными целями генерального плана являются создание благоприятной среды жизнедеятельности населения и условий для устойчивого градостроительного и социально-экономического развития населенных пунктов в интересах настоящего и будущего поколений.

В числе основных задач улучшения качества сельской среды и устойчивости градостроительного развития генеральный план предусматривает:

- развитие и преобразование функционально-планировочной структуры поселения;

- развитие и размещение объектов капитального строительства местного значения в области транспортной и инженерной инфраструктуры;

- развитие и размещение объектов капитального строительства местного значения в сфере социального и культурно-бытового обслуживания;

- повышение качества жилищного фонда поселения;

- сохранение объектов исторического и культурного наследия;

- улучшение экологической обстановки и охрана окружающей среды;

- санитарная очистка территории;

- предотвращение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- инженерная подготовка территории.

Генеральный план муниципального образования разработан на следующие проектные периоды:    I этап (первая очередь) – 2023 г.

II этап (расчетный срок) – 2038 г.

# II. Перечень мероприятий по территориальному планированию

### II.1.1 Мероприятия по административно-территориальному устройству территории сельского поселения

Границы и статус сельского поселения «Деревня Шумятино» установлены Законом Калужской области № 229-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Калужской области» от 5 июля 2006 года и Законом Калужской области № 7-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований, расположенных на территории административно-территориальных единиц «Бабынинский район», «Боровский район», «Дзержинский район» «Жуковский район», «Износковский район», «Козельский район», «Малоярославецкий район», «Мосальский район», «Ферзиковский район», «Хвастовичский район», «Город Калуга», «Город Обнинск», и наделении их статусом городского поселения, сельского поселения, городского округа, муниципального района» от 28 декабря 2004 года.

Согласно схемы территориального планирования МР «Малоярославецкий район», предусмотрено увеличение площади МО ГП «Город Малоярославец» за счет земель МО СП «Деревня Шумятино». На основании схемы территориального планирования проектом генерального плана МО СП «Деревня Шумятино» планируется уменьшение границы сельского поселениия на 11,6 га восточнее деревни Терентьево.

Баланс земель территории сельского поселения

таблица 1

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь территории сельского поселения |  | га | 7689,0 | 7677,4 |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 2954,7 | 2676,0 |
| 2 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики; земли для обеспечения космической деятельности; земли обороны, безопасности и земли специального назначения | га | 180,3 | 203,6 |
| 3 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | га | 41,8 | 43,8 |
| 4 | Земли лесного фонда | га | 3858,3 | 3858,3 |
| 5 | Земли водного фонда | га | 24,3 | 24,3 |
| 6 | Земли запаса | га | 0 | 0 |
| 7 | Земли населенных пунктов | га | 629,6 | 871,4 |
| дер. Шумятино |  |  |  |  |
| 7.1 | Площадь населенного пункта | га | 106,3 | 166,7 |
| дер. Заболотное |  |  |  |  |
| 7.2 | Площадь населенного пункта | га | 12,2 | 12,2 |
| дер. Адлеровка |  |  |  |  |
| 7.3 | Площадь населенного пункта | га | 34,1 | 34,1 |
| дер. Алехново |  |  |  |  |
| 7.4 | Площадь населенного пункта | га | 20,1 | 20,1 |
| дер. Бородухино |  |  |  |  |
| 7.5 | Площадь населенного пункта | га | 44,0 | 44,0 |
| дер. Величково |  |  |  |  |
| 7.6 | Площадь населенного пункта | га | 16,0 | 16,0 |
| дер. Дубровка |  |  |  |  |
| 7.7 | Площадь населенного пункта | га | 34,3 | 34,3 |
| дер. Игнатьевское |  |  |  |  |
| 7.8 | Площадь населенного пункта | га | 36,4 | 36,4 |
| с. Карижа |  |  |  |  |
| 7.9 | Площадь населенного пункта | га | 21,7 | 21,7 |
| дер. Костино |  |  |  |  |
| 7.10 | Площадь населенного пункта | га | 25,5 | 37,9 |
| дер. Панское |  |  |  |  |
| 7.11 | Площадь населенного пункта | га | 64,0 | 67,7 |
| дер. Подольное |  |  |  |  |
| 7.12 | Площадь населенного пункта | га | 23,2 | 23,2 |
| дер. Терентьево |  |  |  |  |
| 7.13 | Площадь населенного пункта | га | 85,0 | 243,9 |
| дер. Трубицино |  |  |  |  |
| 7.14 | Площадь населенного пункта | га | 40,8 | 40,8 |
| дер. Черкасово |  |  |  |  |
| 7.15 | Площадь населенного пункта | га | 14,1 | 14,1 |
| дер. Чуркино |  |  |  |  |
| 7.16 | Площадь населенного пункта | га | 20,0 | 26,4 |
| дер. Шубинка |  |  |  |  |
| 7.17 | Площадь населенного пункта |  | 31,9 | 31,9 |

Для установления границ населенных пунктов, после утверждения генерального плана, администрации сельского поселения необходимо подготовить пакет закоординированных картографических материалов, текстовые описания прохождения границ и соответствующие обоснования, провести кадастровые работы в соответствии с планируемыми границами населенных пунктов.

В дер. Шумятино выявлен земельный участок, с установленной категорией земли населенных пунктов, К№ 40:13:020705:39, площадь 3,0 га, который располагается за пределами существующей границы населенного пункта. Проектом генерального плана предлагается включение данного земельного участка в границу дер. Шумятино.

### II.1.2 Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры сельского поселения

В генеральном плане предлагается изменение границ населенных пунктов представленных в таблице № 2.

Таблица площадей планируемого перевода из категории земли сельскохозяйственного назначения в категорию земли населенных пунктов

таблица 2

| Кадастровый номер | Площадь земель, га | Использование | Собственник земельного участка | Этапы реализации, годы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Шумятино |  |  |  |  |
| 40:13:020608:9 | 57,4 | Новое жилищное строительство | Частная | 2013-2017 |
| дер. Костино |  |  |  |  |
| 40:13:020714:19 | 4,4 | Новое жилищное строительство | Частная | 2013-2023 |
| 40:13:020714:41 | 6,5 |  | Частная |  |
| кад. кв.40:13:020714 | 0,8 |  | Муниципальная |  |
| кад. кв.40:13:020714 уч. № :35; 36; 37; 38; 39;40 | 0,7 | Сельскохозяйственное использование | Частная |  |
| Всего: | 12,4 |  |  |  |
| дер. Терентьево |  |  |  |  |
| 40:13:020501:5 | 48,8 | Приведение в соответствие границы населенного пункта, существующая жилая застройка | Частная | 2013-2023 |
| 40:13:020517:2 | 31,4 |  | Частная |  |
| 40:13:020501:19 | 43,4 |  | Частная |  |
| 40:13:020501:20 | 35,3 |  | Частная |  |
| Всего: | 158,9 |  |  |  |
| дер. Чуркино |  |  |  |  |
| Часть участка 40:13:020601:19 | 0,2 | Существующая жилая застройка | Частная | 2013-2023 |
| Кадастровый квартал 40:13:020601 | 5,7 | Сельскохозяйственное использование, включение участка для формирования единой границы деревни | Муниципальная |  |
| Всего: | 5,9 |  |  |  |
| дер. Панское |  |  |  |  |
| 40:13:020302:38 | 0,3 | Новое жилищное строительство, существующая жилая застройка | Частная | 2013-2023 |
| 40:13:020302:39 | 0,3 |  | Частная |  |
| Кадастровый квартал 40:13:020302 | 1,4 |  | Муниципальная |  |
| Кадастровый квартал 40:13:020302 | 1,7 | Спрямление границы населенного пункта, для присвоения адреса жилым домам | Муниципальная | 2013-2023 |
| Всего: | 3,7 |  |  |  |
| ИТОГО | 238,3 |  |  |  |

Таблица площадей планируемого перевода из категории земли промышленности и иного специального назначения в категорию земли населенных пунктов

таблица 3

| Кадастровый номер | Площадь земель, га |  | Использование |  |  |  | Собственник земельного участка | Этапы реализации, годы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дер. Шумятино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40:13:210103 40:13:020608 кадастровые кварталы |  | 3,0 |  | Отвод автодороги «Москва-Малоярославец-Рославль» |  | федеральная |  |  | 2013-2023 |
| Всего: |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| дер. Чуркино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40:13:020601 кадастровый квартал |  | 0,5 |  |  | Отвод автодороги на дер. Чуркино | муниципальная |  |  | 2013-2023 |
| Всего: |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица площадей планируемого перевода из категории земли сельскохозяйственного назначения в категорию земли промышленности и иного специального назначения

таблица 4

| Кадастровый номер | Площадь земель, га | Использование | Собственник земельного участка | Этапы реализации, годы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Восточнее д. Терентьево |  |  |  |  |
| 40:13:020501:21 | 3,6 | Строительство объектов дорожного сервиса | Частная | 2013 - 2023 |
| Пересечение автодорог «Москва-Малоярославец-Москва» Спас-Загорье М3 Украина |  |  |  |  |
| кадастровый квартал 40:13:020511 | 0,3 | Строительство объектов дорожного сервиса | Частная | 2013 - 2023 |
| Южнее д. Терентьево |  |  |  |  |
| кадастровый квартал 40:13:020511 | 8,2 | Строительство асфальтобетонного завода, АЗК | Частная | 2013 - 2023 |
| кадастровый квартал 40:13:020511 | 10,0 | Размещение производственных объектов | Частная | 2013 - 2023 |
| Западнее дер. Терентьево вдоль автодороги «Москва-Малоярославец-Рославль» |  |  |  |  |
| 40:13:020501:3053 | 0,1 | Строительство объектов дорожного сервиса | Частная | 2013 - 2023 |
| Западнее дер. Терентьево |  |  |  |  |
| 40:13:020501:3038 | 4,6 | Строительство складского комплекса | Частная | 2013 - 2023 |
| ИТОГО: | 26,8 |  |  |  |

Таблица площадей планируемого перевода из категории земли сельскохозяйственного назначения в категорию земли особо охраняемых природных территорий

таблица 5

| Кадастровый номер | Площадь земель, га | Использование | Собственник земельного участка | Этапы реализации, годы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Восточнее д. Терентьево |  |  |  |  |
| 40:13:020208:30 | 2,0 | Рекреационное использование | Частная | 2013 - 2023 |
| Всего: | 2,0 |  |  |  |

Параметры функциональных зон населенных пунктов сельского поселения

таблица 6

| Название зоны | Зонирование территории н.п., га |  |
| --- | --- | --- |
|  | Существующее положение | Расчетный срок |
| Суммарно по населенным пунктам сельского поселения |  |  |
| Жилая | 495,2 | 644,9 |
| Общественно-деловая | 5,6 | 12,6 |
| Сельскохозяйственного использования | 38,3 | 42,7 |
| Производственного использования | 7,9 | 7,9 |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | 13,1 | 80,8 |
| Рекреационная | 62,8 | 75,8 |
| Особо охраняемых территорий | 0,7 | 0,7 |
| Специального назначения | 6,0 | 6,0 |
| Общая площадь | 629,6 | 871,4 |
| дер. Шумятино |  |  |
| Жилая | 80,3 | 113,1 |
| Общественно-деловая | 2,7 | 3,8 |
| Сельскохозяйственного использования | 7,6 | 7,6 |
| Производственного использования | 1,4 | 1,4 |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | 5,0 | 26,5 |
| Рекреационная | 9,3 | 14,3 |
| Общая площадь | 106,3 | 166,7 |
| дер. Заболотное |  |  |
| Жилая | 12,2 | 12,2 |
| Общая площадь | 12,2 | 12,2 |
| дер. Адлеровка |  |  |
| Жилая | 29,5 | 29,5 |
| Сельскохозяйственного использования | 1,6 | 1,6 |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | 0,1 | 0,1 |
| Рекреационная | 2,9 | 2,9 |
| Общая площадь | 34,1 | 34,1 |
| дер. Алехново |  |  |
| Жилая | 18,4 | 18,4 |
| Сельскохозяйственного использования | 1,5 | 1,5 |
| Рекреационная | 0,2 | 0,2 |
| Общая площадь | 20,1 | 20,1 |
| дер. Бородухино |  |  |
| Жилая | 40,7 | 40,7 |
| Производственного использования | 2,3 | 2,3 |
| Рекреационная | 1,0 | 1,0 |
| Общая площадь | 44,0 | 44,0 |
| дер. Величково |  |  |
| Жилая | 15,5 | 15,5 |
| Рекреационная | 0,5 | 0,5 |
| Общая площадь | 16,0 | 16,0 |
| дер. Дубровка |  |  |
| Жилая | 21,1 | 21,1 |
| Сельскохозяйственного использования | 8,1 | 8,1 |
| Производственного использования | 0,2 | 0,2 |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | 0,9 | 0,9 |
| Рекреационная | 4,0 | 4,0 |
| Общая площадь | 34,3 | 34,3 |
| дер. Игнатьевское |  |  |
| Жилая | 31,7 | 31,7 |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | 0,5 | 0,5 |
| Рекреационная | 3,7 | 3,7 |
| Особо охраняемых территорий | 0,5 | 0,5 |
| Общая площадь | 36,4 | 36,4 |
| с. Карижа |  |  |
| Жилая | 7,5 | 7,5 |
| Сельскохозяйственного использования | 2,8 | 2,8 |
| Рекреационная | 5,2 | 5,2 |
| Особо охраняемых территорий | 0,2 | 0,2 |
| Специального назначения | 6,0 | 6,0 |
| Общая площадь | 21,7 | 21,7 |
| дер. Костино |  |  |
| Жилая | 20,5 | 22,7 |
| Общественно-деловая | 0 | 0,5 |
| Сельскохозяйственного использования | 4,6 | 3,3 |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | 0 | 8,2 |
| Рекреационная | 0,4 | 3,2 |
| Общая площадь | 25,5 | 37,9 |
| дер. Панское |  |  |
| Жилая | 56,4 | 60,1 |
| Общественно-деловая | 2,8 | 2,8 |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | 4,3 | 4,3 |
| Рекреационная | 0,5 | 0,5 |
| Общая площадь | 64,0 | 67,7 |
| дер. Подольное |  |  |
| Жилая | 16,8 | 16,8 |
| Сельскохозяйственного использования | 4,6 | 4,6 |
| Рекреационная | 1,8 | 1,8 |
| Общая площадь | 23,2 | 23,2 |
| дер. Терентьево |  |  |
| Жилая | 62,5 | 173,3 |
| Общественно-деловая | 0,1 | 5,5 |
| Сельскохозяйственного использования | 2,7 | 2,7 |
| Производственного использования | 4,0 | 4,0 |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | 2,0 | 39,5 |
| Рекреационная | 13,7 | 18,9 |
| Общая площадь | 85,0 | 243,9 |
| дер. Трубицино |  |  |
| Жилая | 22,7 | 22,7 |
| Сельскохозяйственного использования | 4,6 | 4,6 |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | 0,3 | 0,3 |
| Рекреационная | 13,2 | 13,2 |
| Общая площадь | 40,8 | 40,8 |
| дер. Черкасово |  |  |
| Жилая | 11,5 | 11,5 |
| Сельскохозяйственного использования | 0,2 | 0,2 |
| Рекреационная | 2,4 | 2,4 |
| Общая площадь | 14,1 | 14,1 |
| дер. Чуркино |  |  |
| Жилая | 19,5 | 19,7 |
| Сельскохозяйственного использования | 0 | 5,7 |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | 0 | 0,5 |
| Рекреационная | 0,5 | 0,5 |
| Общая площадь | 20,0 | 26,4 |
| дер. Шубинка |  |  |
| Жилая | 28,4 | 28,4 |
| Рекреационная | 3,5 | 3,5 |
| Общая площадь | 31,9 | 31,9 |

### II.1.3 Анализ и планирование демографической структуры сельского поселения

При сохранении существующих демографических тенденций, в перспективе ближайших 25-ти лет количество жителей в сельском поселении останется на прежнем уровне.

МО СП «Деревня Шумятино»

Этапы                                                                            Численность населения

Современное состояние                                                                1053  человек

Первая очередь                                                                              1050 человек

Расчетный срок                                                                              1100  человек

Однако фактически демографическая ситуация в сельском поселении может отличаться от прогнозируемой. Во-первых, территориальная близость города Малоярославец может способствовать привлечению в поселение мигрантов из других территорий. Во-вторых, в поселение будут переезжать жители других населенных пунктов, в связи с новым жилищным строительством на территории поселения.

### II.1.4 Мероприятия по обеспечению сельского поселения объектами жилой инфраструктуры

Генеральным планом предполагается компактное развитие селитебной территории без увеличения плотности застройки и площади усадебных участков, размер приусадебных участков принимается от 10 соток на один участок.

Территории для нового жилищного строительства выделяются в населенных пунктах, представленных в таблице 7.

таблица 7

| № п/п. | Наименование мероприятия | Количество домов | Общая площадь домов, м2 | Этапы реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Застройка индивидуальными жилыми домами |  |  |  |
| 1 | дер. Шумятино | 335 | 33500 | Первая очередь |
| 2 | дер. Костино | 104 | 10400 | Первая очередь |
| 3 | дер. Терентьево | 730 | 73000 | Первая очередь |
|  | ИТОГО: | 1169 | 116900 |  |

На территории сельского поселения в рамках действующей долгосрочной программы «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Калужской области» на 2011-2015 годы» реализуется проект строительства жилья на территории дер. Шумятино, 21,7 га.

### II.1.5 Мероприятия по развитию системы культурно-бытового обслуживания

Формирование и развитие системы культурно-бытового обслуживания в значительной мере способствует достижению главной цели градостроительной политики – обеспечения комфортности проживания.

Перечень мероприятий территориального планирования

по объектам культурно-бытового обслуживания

таблица 8

| № п/п | Наименование мероприятия | Показатели | Этапы реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные учреждения |  |  |
| 1.1 | Строительства детского сада в дер. Шумятино | 50 мест | Первая очередь |
| 1.2 | Строительства детского сада в с. Терентьево | 100 мест | Первая очередь |
| 2 | Общеобразовательные учреждения |  |  |
| 2.1 | Строительство школы в дер. Терентьево | 200 мест | Первая очередь |
| 2.2 | Строительство начальной школы совместно с детским дошкольным учреждением по ул. Варшавской на месте старого здания школы. | 100 мест | Первая очередь |
| 3 | Объекты здравоохранения |  |  |
| 3.1 | Строительство фельдшерско-акушерского пункта в дер. Панское | 20 пос. в смену | Расчетный срок |
| 3.2 | Строительство фельдшерско-акушерского пункта в дер. Терентьево |  | Расчетный срок |
| 4 | Объекты торговли и общественного питания |  |  |
| 4.1 | Строительство многофункционального торгового центра в дер. Терентьево | 1500 м² | Первая очередь |
| 4.2 | Строительство многофункционального торгового центра в дер. Шумятино | 1500 м² | Первая очередь |
| 4.3 | Строительство магазина в дер. Заболотное | 70 м² | Первая очередь |
| 4.4 | Строительство магазина в дер. Дубровка | 70 м² | Первая очередь |
| 4.5 | Строительство магазина в дер. Бородухино | 70 м² | Первая очередь |
| 4.6 | Строительство двух магазинов в дер. Терентьево | 70 м² | Расчетный срок |
| 4.7 | Строительство магазина в дер. Шубинка | 70 м² | Первая очередь |
| 4.8 | Строительство двух магазинов в дер. Терентьево | 70 м² | Первая очередь |
| 4.9 | Строительство магазина в дер. Адлеровка | 70 м² | Первая очередь |
| 4.10 | Строительство кафе в дер. Терентьево | 50 пос. мест | Первая очередь |
| 5 | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |
| 5.1 | Строительство досугового центра с библиотекой в дер. Терентьево | Количество библиотечного фонда 10000 экземпляров | Расчетный срок |
| 5.2 | Капитальный ремонт библиотеки в дер. Шумятино | Увеличение библиотечного фонда до 25000 экземпляров | Расчетный срок |
| 7 | Объекты спортивно-оздоровительного назначения |  |  |
| 7.1 | Строительство трех открытых спортивных площадок в дер. Шумятино | Универсальная спортивная площадка для занятий летними и зимними видами спорта | Расчетный срок |
| 7.2 | Строительство 4 детских игровых площадки в дер. Шумятино | - | Первая очередь |
| 7.3 | Строительство открытой спортивной площадки и стадиона в дер. Костино | Универсальная спортивная площадка для занятий летними и зимними видами спорта, стадион открытого типа | Расчетный срок |
| 7.4 | Строительство спортивного зала и спортивной площади в дер. Терентьево | Универсальная спортивная площадка для занятий летними и зимними видами спорта | Расчетный срок |
| 8 | Объекты противопожарного назначения |  |  |
| 8.1 | Строительство противопожарных пирсов: - дер. Шубинка; - дер. Шумятино; - дер. Костино; - дер. Черкасово; - дер. Терентьево; - дер. Величково; - дер. Подольное; - дер. Алехново; -дер. Игнатьевское; - дер. Дубровка. | минимум 12 х 12 | Первая очередь |

Размещение и строительство объектов культурно-бытового обслуживания должно производиться в соответствии с положениями, указанными в региональных нормативах «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области», и другими действующими нормативно-правовыми актами.

### II.1.6 Мероприятия по развитию объектов массового отдыха, благоустройству и озеленению территории

Создание рекреационных зон и установление их правового режима осуществляются при зонировании территорий в соответствии с Земельным кодексом РФ и Градостроительным кодексом РФ. Указанными законодательными актами предусматривается, что рекреационные зоны выделяются при определении территориальных зон, а их правовой режим устанавливается градостроительными регламентами.

Рекреационные зоны предназначены для организации массового отдыха населения и обеспечения благоприятной экологической обстановки, включают территории парков, садов, скверов, озелененных набережных, а также лесопарков.

В Проекте генерального плана предусмотрены соответствующие мероприятия, представленные таблице № 9.

таблица 9

| № п/п |  | Наименование мероприятия | Этапы реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Объекты массового отдыха |  |  |
| 1.1 |  | Организация рекреационных зон с пляжем на существующих местах | Первая очередь |  |
| 2 | Благоустройство территорий населенных пунктов и зоны отдыха |  |  |  |
| 2.1 |  | Устройство детских игровых площадок внутри жилых кварталов | Расчетный срок |  |
| 2.2 |  | Озеленение дер. Шумятино, дер. Терентьево, дер. Панское, дер. Игнатьевское. | Первая очередь |  |
| 3 |  | Формирование природно-экологического каркаса сельского поселения |  |  |
| 3.1 |  | Восстановления парка в дер. Игнатьевское |  | Первая очередь |
| 3.2 |  | Сохранение, регенерация и развитие территорий зеленых насаждений общего пользования | Первая очередь |  |
| 3.3 |  | Восстановление и реабилитация основных структурных элементов ландшафта: крупных оврагов, долин малых рек и ручьев | Расчетный срок |  |

### II.1.7 Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры

Транспортное сообщение сельского поселения на расчетный срок обеспечивается автомобильным транспортом. Автобусные маршруты обеспечивают связь поселения с городами Калуга, Малоярославец, Медынь, Юхнов.

Перечень мероприятий территориального планирования

по развитию транспортной инфраструктуры

таблица 10

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Этапы реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция автодорог, с заменой дорожного покрытия |  |  |
| 1.1 | Автодорога «Москва-Малоярославец-Рославль» |  | Первая очередь |
| 2 | Устройство дорог с асфальтовым покрытием, в т.ч. ремонт дорожного полотна |  |  |
| 2.1 | Вдоль автодороги «Москва-Ивацевичи»-Игнатьевское |  | Расчетный срок |
| 2.2 | Вдоль автодороги «Москва-Ивацевичи- Игнатьевское» - Алехново |  | Расчетный срок |
| 2.3 | Панское-Терентьево до автодороги «Москва-Малоярославец-Рославль» |  | Расчетный срок |
| 3 |  | Устройство дорог с щебёночным покрытием |  |
| 3.1 | Вдоль автодороги Шумятино-Костино |  | Первая очередь |
| 3.2 | Вдоль автодороги «Москва-Малоярославец-Рославль» - Черкасово |  | Первая очередь |
| 3.3 | Вдоль автодороги «Москва-Малоярославец-Рославль» - Шубинка |  | Первая очередь |
| 3.4 | Вдоль автодороги Дубровка-Бородухино |  | Первая очередь |
| 3.5 | Вдоль автодороги «Москва-Ивацевичи- Игнатьевское» - Подольное |  | Первая очередь |
| 4 | Устройство парковок и автостоянок |  |  |
| 4.1 | На территориях нового жилищного строительства |  | Первая очередь |
| 4.2 | Около существующих общественных зданий сельского поселения |  | Первая очередь |
| 4 | Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |
| 4.1 | Устройство шумозащитных экранов комбинированного типа в дер. Шумятино вдоль автодороги федерального значения "Москва-Малоярославец-Рославль" |  | Расчетный срок |
| 4.2 | Установка автобусных остановок: - дер. Величково; - дер. Заболотное; - поворот на сад. тов. «Лесное» |  | Первая очередь |

На участках планируемой жилой застройки предлагается дифференциация улиц по транспортному назначению с подразделением на следующие категории:

- магистральные улицы в жилой застройке шириной 20 м;

- улицы в жилой застройке шириной 15 метров;

- проезды шириной 10 м.

### II.1.8 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия

- В соответствии с пунктом 1 статьи 36 Федерального закона  проектирование и проведение землеустроительных, земельных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия либо при обеспечении заказчиком работ указанных в пункте 3 статьи  36 Федерального закона требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия.

- На основании статьи 40 Федерального закона сохранение объектов культурного наследия  - направленные на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия ремонтно-реставрационные работы, в том числе консервация объекта культурного наследия, ремонт памятника, реставрация памятника или ансамбля, приспособление объекта культурного наследия для современного использования, а так же научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научно-методическое руководство, технический и авторский надзор. В исключительных случаях под сохраняем объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы, осуществляемые в порядке, определенном статьей 45настоящего Федерального закона, с полным или частичным изъятием археологических находок из раскопок.

- Размещение объектов нового строительства на территориях населенных пунктов сельского поселения будет, осуществляется на территориях, свободных от расположения объектов культурного наследия и объектов археологического наследия.

На основании пункта 2 статьи 36 и пункта 1 статьи 37 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации» в случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающими признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьей 3 Федерального закона, земляные, строительные и иные работы должны быть исполнителям работ немедленно приостановлены. Исполнитель работ обязан проинформировать государственный орган Калужской области по охране объектов культурного наследия об обнаруженном объекте. В проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в порядке, установленным Федеральным законом, а действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменений.

При планировании перевода земель из категории земель сельскохозяйственного назначения и категории земель лесного фонда в земли иных категорий необходимо учесть наличие объектов культурного наследия, выявленных объектов археологического наследия, и предусмотреть мероприятия по обеспечению сохранности данных объектов.

### II.1.9 Мероприятия по улучшению состояния окружающей среды

Рекомендации и предложения по предотвращению и снижению неблагоприятных последствий, восстановлению и оздоровлению природной среды сельского поселения:

- предусмотреть устройство инженерных сооружений по дренажу грунтовых вод типа «верховодка» с площадок строительства;

- предусмотреть специальные защитные меры на местности для предотвращения загрязнения водоемов и грунтовых вод;

- во время производства строительно-монтажных работ предусмотреть процессы, обеспечивающие минимальное количество отходов строительных и отделочных материалов;

- при строительстве применять наиболее современную, экологически менее опасную строительную технику и технологии.

В целях снижения негативного воздействия среды обитания на здоровье населения необходима реализация комплекса специальных мероприятий.

Для улучшения состояния атмосферного воздуха необходимо:

1. Увеличение площади зелёных насаждений вдоль автодорог.

2. Совершенствование структуры сети мониторинга загрязнения населенных пунктов.

3. Развитие экологического каркаса путем озеленения существующих санитарно-защитных зон (далее – СЗЗ).

4. Технологии новых производств должны отвечать санитарно-экологическим требованиям. Предприятия следует оснащать современным пылегазоочистном оборудованием. Размещать производства необходимо с соблюдением размеров санитарно-защитных зон.

Для улучшения состояния поверхностных водоемов необходимо:

1. Развитие систем канализации и очистки вод: хозяйственно-бытовых, ливневых.

2. Благоустройство мест массового отдыха населения.

3. Организация мероприятий на реках, прудах и родниках: проведение расчистки русел от наносов и растительности, дноуглубительные работы, восстановление дренирующей способности рек, повышение водности и улучшение их рекреационного состояния.

4. Разработка необходимой документации и проведение работ  по расчистке, каптажу и обустройству родников.

5. Обустройство водоохранных зон и прибрежно-защитных полос, предусматривающее оборудование прибрежной территории, защиту водных объектов от воздействия объектов-загрязнителей, обвалование объектов-загрязнителей и вынос их из водоохраной зоны, проведение лесопосадок и залужение пашни, упорядочивание или полное запрещение сельскохозяйственного использования.

6. На вновь строящихся водопроводах и водозаборных сооружениях необходимо использование СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

7. Водоснабжение новой жилой застройки следует производить от централизованных систем в соответствии с требованиями нормативов. Для одно-двухэтажных домов допускается устраивать автономное водоснабжение от шахтных и мелкотрубчатых колодцев, каптажей, родников в соответствии с проектом.

Для улучшения состояния почв необходимо:

1. Совершенствование системы санитарной очистки бытового мусора.

2. Проведение мероприятий по борьбе с водной и ветровой эрозией, дегумификацией, вторичным засолением и переувлажнением, загрязнением химическими токсикантами.

3. Организация системы управления отходами производства и потребления.

4. Внедрение технологий утилизации отходов производства и потребления.

5. Защита почв сельскохозяйственных угодий от загрязнений тяжелыми металлами.

6. Рационализация применения в сельском хозяйстве ядохимикатов.

7. Внесение минеральных удобрений на основе нормативов затрат на планируемую урожайность, агрохимическую характеристику почв, состояния и химического состава растений, что обеспечивает агротехническую эффективность удобрений.

8. Создание вдоль автомобильных дорог полезащитных лесных полос.

9. Реализация комплекса мероприятий, направленных на рациональное использование земель.

Основные санитарно-гигиенические, противоэпидемиологические и оздоровительные мероприятия:

1. Обеспечение нормируемых СЗЗ при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств в соответствии с СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 “Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов”.

2. Организация СЗЗ от объектов:

- сельскохозяйственного производства (животноводческие фермы);

- коммунально-бытовых (кладбища, скотомогильники, канализационные очистные сооружения, свалки, полигоны ТБО);

3. Организация зон санитарного разрыва:

- от автомагистралей (в зависимости от категории автомобильной дороги);

- магистральных газопроводов (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

### II.1.10 Мероприятия по санитарной очистке территории

Развитие системы сбора и транспортировки бытовых отходов на расчетный срок должно включать в себя следующие мероприятия:

1. Развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки бытовых отходов, а также их обезвреживания и утилизации (с предварительной сортировкой).

2. Планово-регулярная система должна включать подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов (и необходимую сортировку), сбор и вывоз отходов с территорий домовладений, организаций, зимнюю и летнюю уборку территорий, утилизацию и обезвреживание специфических отходов и вторичных ресурсов, утилизацию и обезвреживание отходов на специальных сооружениях.

3. Организация селективного сбора отходов (бумага, стекло, пластик, текстиль, металл) в местах их образования, упорядочение и активизация работы предприятий, занимающихся сбором вторичных ресурсов.

4. Нормы накопления отходов принимаются в соответствии с региональными нормативами «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений Калужской области», 2010 года на расчетный срок составят 1,4 м3 на 1 человека в год.  На первую очередь Администрации сельского поселения необходимо разработать и принять генеральную схему очистки территории  сельского поселения. Расчет количества контейнерных площадок и контейнеров для сбора ТБО на обустроенных площадках в жилищном фонде и возле объектов инфраструктуры в населенных пунктах рекомендуется принимать в соответствии с методическими рекомендациями «Безопасное обращение с отходами. Том 2. Сборник нормативно-методических документов» По ред. И. А.  Кайпасова. – СПб.: РЭЦ «Петрохин-Технология», ООО «Фирма «Интеграл», 2004 г.

5. Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 50 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

6. Специфические отходы (лечебных учреждений, парикмахерских) включены в норму. Эти отходы являются весьма опасными вследствие содержания в них токсичных химических веществ и инфекционных носителей; обращение с ними регламентируется СанПин 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений».

7. Отходы транспортируются на планируемый полигон ТБО в СП «Деревня Ерденево» и в перспективе на межмуниципальный мусоросортировочный комплекс.

### II.1.11 Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения местами захоронения

На территории МО СП «Деревня Шумятино» расположено 3 кладбища:

- в с. Карижа, площадь – 4,4 га, размер санитарно-защитной зоны - 50 м.

- в с. Карижа, площадь – 1,6 га, размер санитарно-защитной зоны - 50 м.

- северо-восточнее деревни Шубинка, вдоль автодороги Москва-Малоярославец-Рославль,  площадь – 6,4 га, размер санитарно-защитной зоны – 50 м.

Перечень соответствующих мероприятий приведен в таблице 11.

Перечень мероприятий  территориального планирования

по организации мест захоронения

таблица 11

| № п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кладбища |  |
| 1.1 | Благоустройство действующих кладбищ | Первая очередь |
| 1.2 | Устройство автодорог с твердым покрытием до мест захоронений | Первая очередь |

### II.1.12 Мероприятия по улучшению системы утилизации биологических отходов

На территории МО СП «Деревня Шумятино» имеется два скотомогильника:

- Деревня Панское. Расположен 1000 м юго-восточнее деревни Панское, 1000 м западнее животноводческого комплекса, 1000 м севернее пруда. Скотомогильник введен в эксплуатацию в 2003 году. Законсервирован 10.01.2007 г., по решению суда, при консервации ёмкость была заполнена на 50 %. Скотомогильник находится в собственности ОАО «Родина»;

- Деревня Шумятино. Скотомогильник представляет собой металлическую емкость 10 куб. м., закопанную в землю, находится в собственности ООО «Шумятино». Скотомогильник расположен в 600 метрах южнее дер. Шумятино, на территории фермы. Скотомогильник введен в эксплуатацию в 2001 году, законсервирован в 2003 году, при консервации ёмкость была заполнена на 30 %.

Сибиреязвенных захоронений на территории МО СП «Деревня Шумятино» не регистрировалось.

Часть существующей и планируемой жилой застройки в дер. Шумятино и дер. Заболотное попадает в санитарно-защитную зону законсервированных скотомогильников, в связи с этим на первую очередь планируется ликвидация двух скотомогильников.  Любое строительство объектов капитального строительства на территории населенных пунктов необходимо осуществлять только после полной ликвидации скотомогильников.

### II.1.13 Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

Проектом генерального плана предусматривается соответствующие мероприятия, представленные в нижеследующей таблице.

Перечень мероприятий территориального планирования

по обеспечению инженерной инфраструктурой территории сельского поселения

таблица 12

| № п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение и водоотведение |  |
| 1.1 | Строительство водозаборных сооружений: - дер. Шумятино – 1 объект; - дер. Терентьево – 3 объекта; - дер. Костино – 2 объект; | Первая очередь |
| 1.2 | Строительство станций водоподготовки на существующих и планируемых водозаборных сооружениях | Расчетный срок |
| 1.3 | Строительство одной артезианской скважины в дер. Шумятино, на территории существующего водозабора | Первая очередь |
| 1.4 | Строительство очистных сооружений в дер. Шумятино | Расчетный срок |
| 1.5 | На площадках нового строительства малоэтажного усадебного типа и существующей жилой застройки рекомендуется применять локальные очистные сооружения - комплексы емкостей (водонепроницаемые септики) | Первая очередь |
| 2 | Электроснабжение |  |
| 2.1 | Вынос ЛЭП 10 кВ «Терентьево-Панское» | Расчетный срок |
| 2.2 | Вынос ЛЭП 10 кВ «Малоярославец- с/т Мебельщик» | Расчетный срок |
| 2.3 | Реконструкция трансформаторных подстанций | Первая очередь |
| 2.4 | Строительство трансформаторных подстанций на участках нового строительства (9 объект) | Первая очередь |
| 2.5 | Строительство линий электропередач 10 кВ., 0,6 кВ., 0,4 кВ на участках нового строительства | Первая очередь |
| 2.6 | Проведение капитального ремонта линий электропередач системы электроснабжения сельского поселения | Расчетный срок |
| 2.7 | Перевод на энергосберегающие технологии частных домовладений, использование энергосберегающего освещения | Расчетный срок |
| 3 | Газоснабжение |  |
| 3.1 | Газификация населенных пунктов от ГРС «Малоярославец» с размещением газорегуляторных пунктов (ГРП): - дер. Костоино; - дер. Трубицино; - дер. Черкасово; - с. Карижа; - дер. Чуркино; - дер. Адлеровка; - дер. Алехново; - дер. Заболотное; - дер. Игнатьевское; - дер. Бородухино; - дер. Дубровка; | Первая очередь |
| 3.2 | Строительство газорегуляторных пунктов шкафного типа: - Шумятино – 2 объекта; - Терентьево – 2 объекта. | Первая очередь |
| 3.3 | Уровень газификации сельского поселения -100 % | Расчетный срок |
| 4. | Теплоснабжение |  |
| 4.1 | Обеспечение жилых зон застройки децентрализованным теплоснабжением от автономных источников тепла (АИТ), работающих на природном газе. Для АИТ предлагаются комбинированные аппараты, обеспечивающие потребности отопительного и горячего водоснабжения. Предлагаются индивидуальные двухконтурные (бытовые) газовые котлы мощностью 9-25 кВт по основному контуру, горячее водоснабжение по второму контуру с дополнительной мощностью 6-12 кВт. | Первая очередь |
| 5 | Связь |  |
| 5.1 | Строительство АТС: - дер. Терентьево | Первая очередь |
| 5.2 | Строительство отделений связи (почта): - дер. Панское - дер. Терентьево | Первая очередь |
| 5.3 | Увеличение мощности существующих удаленных цифровых абонентских модулей с применением выносов, в том числе на базе аппаратуры широкополосного доступа | Расчетный срок |
| 5.4 | Развитие транспортных сетей SDH и MPLS на базе ВОЛС | Расчетный срок |
| 5.5 | Расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая интернет | Первая очередь |
| 5.6 | Развитие системы сотовой радиотелефонной связи путем увеличения площади покрытия территории муниципального образования сотовой связью с применением новейших технологий и повышение качества связи | Первая очередь |

### Список используемой литературы:

- ФЗ «Об охране окружающей среды», 2002.

- ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», 1995.

- Федеральный закон от 24 июня 2008 г. № 93-ФЗ "О внесении изменения в статью 64 Федерального закона "Об охране окружающей среды".

- Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

- Водный кодекс РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ.

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

- Земельный кодекс РФ  от  25.10.2001 г. № 136-ФЗ.

- Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ.

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения».

- Закон Калужской области от 05 мая 2006 года № 229-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

- Постановление Губернатора Калужской области № 137 от 18 апреля 1997 г. "Об установлении границ водоохранных зон, прибрежных защитных полос водных объектов и режима ведения хозяйственной и иной деятельности в их пределах".

- СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»

- СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы».

- СНиП 2.07.01-89 градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

- Доклад о состоянии природных ресурсов и охране окружающей среды на территории Калужской области в 2012 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, Калуга, 2013 г.

- Атлас Калужской области «Золотая Аллея». Калуга, - 2001 г.

- Археологическая карта России, Калужская область. РАН ИА, М., 2006.

- Гигиеническая оценка качества почвы населённых мест. МУ 2.1.7.730-99.

- Демография и ресурсы устойчивого развития Калужской области, В.А.Семенов, Обнинск, 2010 г.

- Красная книга Калужской области «Золотая аллея». Калуга, 2006 г.

- Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Рельеф среды жизни человека» (экологическая геоморфология), М.- 2002 г.

- Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Экологическая геоморфология». М. 2004 г.

- Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. С-Пб., 2002 г.

- Охрана окружающей среды на предприятии. – Н.Д. Сорокин, С-Пб.- 2005 г.

- Региональные нормативы «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области». Калуга, - 2010 г.

- Романенко Э.М., Филиппович В.Ф. и др., «Отчет о комплексной гидрогеологической, инженерно-геологической, геологической съемки с общими поисками, эколого-геохимическими и эколого-радиометрическими исследованиями» М 1:50 000. КЛГ. Областной геологический фонд № 2700.

- Схемы территориального планирования Малоярославецкого района, 2009-2012 г.